| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Identifikátor výrobku |  | Čpavková voda |  |
|  | Látka / směs |  | látka |  |
|  | Číslo |  |  |  |
|  | Chemický název |  | amoniak, roztok...% |  |
|  | Číslo CAS |  | 1336-21-6 |  |
|  | Indexové číslo |  | 007-001-01-2 |  |
|  | Číslo ES (EINECS) |  | 215-647-6 |  |
|  | Další názvy látky |  |  |  |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |
|  | Určená použití látky |  | Pro průmyslové účely. Laboratorní chemikálie |  |
|  | Nedoporučená použití látky |  | Látka nesmí být používána jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. |  |
|  | Zpráva o chemické bezpečnosti |  |  |  |
| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |
|  | Klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|  | Látka je klasifikována jako nebezpečná. |
|  | Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Nejsou známy |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |
|  | Může způsobit podráždění dýchacích cest. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. |

| 2.2. | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečná látka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | amoniak, roztok...% (Index: 007-001-01-2; CAS: 1336-21-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H314 |  | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |  |  |  |  |
|  | H335 |  | Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |  |  |  |  |  |
|  | H400 |  | Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P102 |  | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |  |  |  |  |  |
|  | P260 |  | Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. |  |  |  |  |  |  |
|  | P261 |  | Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. |  |  |  |  |  |  |
|  | P303+P361+P353 |  | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |  |  |  |  |  |
|  | P305+P351+P338 |  | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |  |  |  |  |  |
|  | P310 |  | Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. |  |  |  |  |  |  |
|  | P405 |  | Skladujte uzamčené. |  |  |  |  |  |  |
|  | P501 |  | Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad.. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Další nebezpečnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs neobsahuje látky PBT a vPvB |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Látky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chemická charakteristika |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  |  |  |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |  |
|  |  |  |  |  | hlavní složka látky |  |  |  |  |
| Index: 007-001-01-2 CAS: 1336-21-6 ES: 215-647-6 |  |  |  |  | amoniak, roztok...% | 24-25 | Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 | 1, 2 |  |
|  |  |  | Poznámky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Poznámka B: Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá. V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: „… % nitric acid“ („… % kyselina dusičná“). V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Látka se specifickým koncentračním limitem |  |  |  |  |  |
|  |  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Popis první pomoci |
|  | Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Při zdravotních potížích a i v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci: postižený nedýchá – je nutné okamžitě provádět umělé dýchání, ne přímo z úst do úst; zástava srdce – je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce; bezvědomí – je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy. Dochází-li ke zvracení, udržujte hlavu postiženého v předklonu, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků. |
|  | Při vdechnutí |
|  | Přívod čerstvého vzduchu, případně kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře. Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Omýt vodou a mýdlem, podle možnosti také vyčistit polyethylenglykolem 400. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody. Zajistit lékařské ošetření. |
|  | Při požití |
|  | Vypláchnout ústa vodou. Okamžitě nechte postiženého vypít vodu (nejvýše 2 sklenice). Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc. |
| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Při vdechnutí |
|  | Kašel Křeče Dýchací potíže. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Těžké poleptání kůže, tkání, trávicího traktu, očí a sliznic. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Těžké poleptání kůže, tkání, trávicího traktu, očí a sliznic. |
|  | Při požití |
|  | Zvracení |

| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
| --- | --- |
|  | Zajistit možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště. Lékařský dohled nejméně 48 hodin. Při podráždění plic první ošetření dávkovacím aerosolem dexametazon. Dodatečně pozorovat zda nedochází k zápalu a otoku plic. |
|  | Další údaje |
|  | Aspirace může vést k plicnímu edemu a pneumonii. |

| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | Nehořlavá látka. Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí. Vodní mlha |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Plný proud vody |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Při požáru se může uvolnit: Amoniak; Oxidy dusíku (NOx); Při teplotě nad 450 °C vzniká vysoce hořlavý vodík. |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Použít ochranný dýchací přístroj. Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou. Kontaminovanou vodu sbírat odděleně, voda nesmí vniknout do kanalizace. Požár hasit z chráněného místa nebo z bezpečné vzdálenosti. |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Osoby přivést do bezpečí. Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. Při účinku par, prachu nebo aerosolu použít dýchací ochranu. Starat se o dostatečné větrání. |
| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Malý únik: Použít neutralizační prostředky. Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny). Nabrat mechanicky. V uzavřené nádobě převézt na určené místo k likvidaci. Velký únik: Zakrýt kanalizační vpusti. Rozlitou kapalinu odčerpat do bezpečné a těsné nádoby. Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13. Zajistit dostatečné větrání. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Opatření pro bezpečné zacházení |  |
|  | Zamezit vytváření aerosolů. Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání. Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Chránit před horkem. Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit. |  |
| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |
|  | Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovat na chladném místě. Přechovávat jen v původní nádobě. Upozornění k hromadnému skladování: Skladovat odděleně od potravin. Přechovávat odděleně od oxidačních činidel. Další údaje k podmínkám skladování: Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Nádobu přechovávat jen na dobře větraném místě. |  |
|  | Skladovací teplota | minimum 0 °C, maximum 25 °C |
| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |
|  | Viz oddíl 1.2 |  |

| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- |
| 8.1. | Kontrolní parametry |
|  | žádné |

| 8.2. | Omezování expozice |
| --- | --- |
|  | Zajistit možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště. Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Zamezit styku s pokožkou a zrakem. |
|  | Ochrana očí a obličeje |
|  | Ochranné brýle Uzavřené ochranné brýle |
|  | Ochrana kůže |
|  | Ochrana rukou: Ochranné rukavice Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi. Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. Materiál rukavic Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. Nitrilkaučuk Doba průniku: > 240 min Butylkaučuk Doba průniku: >480 min Doba průniku materiálem rukavic Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení Zástěra Ochranná obuv (ISO 20 346). |
|  | Ochrana dýchacích cest |
|  | Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Filtr K |
|  | Tepelné nebezpečí |
|  | neuvedeno |

|  | Omezování expozice životního prostředí |
| --- | --- |
|  | Dodržujte podmínky manipulace a skladování. Zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy a kanalizace. |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |
|  | vzhled |  |  | bezbarvá kapalina |
|  |  | skupenství |  | kapalné při 20°C |
|  |  | barva |  | bezbarvý |
|  | zápach |  |  | Štiplavý |
|  | prahová hodnota zápachu |  |  | 5ppm |
|  | pH |  |  | 11,6 (20 g/l% roztok při 20 °C) |
|  | bod tání / bod tuhnutí |  |  | -57,5 °C |
|  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  |  | 37,7 °C |
|  | bod vzplanutí |  |  | údaj není k dispozici |
|  | rychlost odpařování |  |  | údaj není k dispozici |
|  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  |  | údaj není k dispozici |
|  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |  |
|  |  | meze hořlavosti |  | údaj není k dispozici |
|  |  | meze výbušnosti |  |  |
|  |  |  | dolní | 1516 % |
|  |  |  | horní | 2528 % |
|  | tlak páry |  |  | 643,8 hPa |
|  | hustota páry |  |  | údaj není k dispozici |
|  | relativní hustota |  |  | údaj není k dispozici |
|  | rozpustnost |  |  |  |
|  | rozpustnost ve vodě |  |  | údaj není k dispozici |

|  | rozpustnost v tucích | údaj není k dispozici |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota samovznícení | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota rozkladu | údaj není k dispozici |  |
|  | viskozita | 1,1 mPas |  |
|  | výbušné vlastnosti | Při používání se můžou vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi |  |
|  | oxidační vlastnosti | údaj není k dispozici |  |
| 9.2. | Další informace |  |  |
|  | hustota | 0,89 g/cm3 při 20 °C |  |
|  | teplota vznícení | 650 °C |  |
|  | Výhřevnost 18,631 MJ/kg. Páry jsou těžší než vzduch. |  |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Reaguje prudce za značného vývinu tepla s: kyseliny |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | Nedochází k rozkladu při doporučeném skladování a zacházení. |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Reakce s kyselinami. Reaguje s kovy za vzniku vodíku. Reakce s alkaliemi (louhy). Kontakt s alkaliemi uvolní jedovaté plyny. (plynný amoniak) |
| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Intenzivnímu zahřívání. Silné sluneční záření po delší dobu. Odstranit zdroje zapálení (otevřený oheň, jiskry). |
| 10.5. | Neslučitelné materiály |
|  | silné kyseliny oxidační činidla louhy rtuť stříbro halogeny |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Oxidy dusíku (NOx) Při teplotě nad 450 °C vzniká vysoce hořlavý vodík. |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |
| --- | --- |
| 11.1. | Informace o toxikologických účincích |
|  | Potenciální akutní účinky na zdraví - Po požití: Pálení v ústech, hrdle, jícnu a žaludku. Při pozření silné leptavé účinky v ústní dutině a hrdle a může dojít k perforaci jícnu a žaludku. Po kontaktu s očima: Kontakt s očima může vést k oslepnutí. Po kontaktu s pokožkou: Silně leptavé účinky. Po inhalaci výparů: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit edém plic. |
|  | Akutní toxicita |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Žíravost / dráždivost pro kůži |
|  | Způsobuje těžké poleptání kůže |
|  | Vážné poškození očí / podráždění očí |
|  | Způsobuje vážné poškození očí. |

|  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |
| --- | --- |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Karcinogenita |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro reprodukci |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |
|  | Může způsobit podráždění dýchacích cest. |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Nebezpečnost při vdechnutí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |
| --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |
|  | Akutní toxicita |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |
|  | snadno biologicky odbouratelný |
| 12.3. | Bioakumulační potenciál |
|  | Bioakumulace je nepravděpodobná. |
| 12.4. | Mobilita v půdě |
|  | Adsorpce v půdě je pravděpodobná. |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Třída ohrožení vody 2 (zařazení v listině):ohrožuje vodu. Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace. Nesmí nezředěno nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek. Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy. V povodích je také jedovatá pro ryby a plankton. velmi jedovatá pro vodní organismy Odplavení větších množství do kanalizace nebo vodních toků může vést ke zvýšení hodnoty pH. Vysoká hodnota pH škodí vodním organismům. Při zředění na aplikační koncentraci se hodnota pH výrazně snižuje, takže odpadní vody vypuštěné do kanalizace po použití výrobku způsobují pouze slabé ohrožení vod. |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |
| --- | --- |
|  | neuvedeno |

| 13.1. | Metody nakládání s odpady |
| --- | --- |
|  | Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. Zamezte vzniku odpadů nebo pokud je to možné, zajistěte minimalizaci odpadů. Odstranění v souladu s lokálními a národními předpisy. Kontrola pH nutná. Kontaminované obaly: Obaly mohou být recyklovány po důkladném a pečlivém vyčištění. S obalem, který nemohl být vyčištěn, musí být nakládáno stejně jako s produktem. Odstranění podle příslušných předpisů. Doporučený čistící prostředek: Voda, případně s přísadami čistících prostředků. |
|  | Právní předpisy o odpadech |
|  | 223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN 2672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AMONIAK , ROZTOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Žíravé látky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III - látky málo nebezpečné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neaplikuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplňující informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifikační číslo nebezpečnosti | 80 | (Kemlerův kód) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UN číslo | 2672 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasifikační kód | C5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezpečnostní značky | 8+ohrožující životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Námořní přeprava - IMDG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EMS (pohotovostní plán) | F-A, S-B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Námořní znečištění | Ano |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/006, v platném znění. 61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. | ODDÍL 16: Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |
|  | H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |
|  | H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy. |  |
|  | Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P260 | Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. |  |
|  | P261 | Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |
|  | P310 | Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. |  |
|  | P405 | Skladujte uzamčené. |  |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad.. |  |
|  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |
|  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |  |
|  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |
|  | BCF | Biokoncentrační faktor |  |
|  | CAS | Chemical Abstract Service |  |
|  | CLP | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |  |
|  | ČSN | Česká technická norma |  |
|  | DNEL | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |
|  | EC50 | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |  |
|  | EINECS | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |
|  | EMS | Pohotovostní plán |  |

|  |  | ES |  | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU |  | Evropská unie |  |
|  |  | IATA |  | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |
|  |  | IBC |  | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |  |
|  |  | IC50 |  | Koncentrace působící 50% blokádu |  |
|  |  | ICAO |  | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |
|  |  | IMDG |  | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |  |
|  |  | INCI |  | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |
|  |  | ISO |  | Mezinárodní organizace pro normalizaci |  |
|  |  | IUPAC |  | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |  |
|  |  | LC50 |  | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  |  | LD50 |  | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  |  | LOAEC |  | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  |  | LOAEL |  | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  |  | Log Kow |  | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |  |
|  |  | MARPOL |  | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |  |
|  |  | MFAG |  | Příručka první pomoci |  |
|  |  | NOAEC |  | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |
|  |  | NOAEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |
|  |  | NOEC |  | Koncentrace bez pozorovaných účinků |  |
|  |  | NOEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |  |
|  |  | NPK |  | Nejvyšší přípustná koncentrace |  |
|  |  | PBT |  | Persistentní, bioakumulativní a toxický |  |
|  |  | PEL |  | Přípustný expoziční limit |  |
|  |  | PNEC |  | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |
|  |  | ppm |  | Miliontina |  |
|  |  | REACH |  | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |  |
|  | RID |  | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |  |  |
|  | UN |  | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |  |  |
|  | UVCB |  | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |  |  |
|  | VOC |  | Těkavé organické sloučeniny |  |  |
|  | vPvB |  | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |  |  |
|  | w/w |  | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |  |  |
|  | Aquatic Acute |  | Nebezpečný pro vodní prostředí |  |  |
|  | Skin Corr. |  | Žíravost pro kůži |  |  |
|  | STOT SE |  | Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice |  |  |
|  | Pokyny pro školení |  |  |  |  |
|  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí. |  |  |  |  |
|  | Doporučená omezení použití |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |
|  | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |

| Prohlášení |  |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |