| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Identifikátor výrobku |  | Perchlorethylen |  |
|  | Látka / směs |  | látka |  |
|  | Číslo |  |  |  |
|  | Chemický název |  | tetrachlorethen |  |
|  | Číslo CAS |  | 127-18-4 |  |
|  | Indexové číslo |  | 602-028-00-4 |  |
|  | Číslo ES (EINECS) |  | 204-825-9 |  |
|  | Další názvy látky |  | Tetrachlorethylen |  |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |
|  | Určená použití látky |  | Průmyslové odmašťování, čištění. |  |
|  | Nedoporučená použití látky |  | Látka nesmí být používána jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. |  |
|  | Zpráva o chemické bezpečnosti |  |  |  |
| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |
|  | Klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Látka je klasifikována jako nebezpečná. |  |  |  |  |  |  |
|  | Carc. 2, H351 Aquatic Chronic 2, H411 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejsou známy |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |
|  | Podezření na vyvolání rakoviny. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |
|  | Varování |  |  |  |  |  |  |

|  | Nebezpečná látka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tetrachlorethen (Index: 602-028-00-4; CAS: 127-18-4) |  |  |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti |  |  |
|  | H351 | Podezření na vyvolání rakoviny. |  |
|  | H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení |  |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P202 | Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. |  |
|  | P273 | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P308+P313 | PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |  |
|  | P391 | Uniklý produkt seberte. |  |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. |  |
| 2.3. | Další nebezpečnost |  |  |
|  | Směs neobsahuje látky PBT a vPvB Při požití poškozuje zdraví, může vést k poškození jater. Páry dráždí oči a dýchací cesty Při zahřátí a při styku s horkými povrchy nebo otevřeným ohněm se látka rozkládá a tvoří prudce jedovatý fosgen a chlor. |  |  |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Látky |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  |  |  |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |  |
|  |  |  |  |  | hlavní složka látky |  |  |  |  |
| Index: 602-028-00-4 CAS: 127-18-4 ES: 204-825-9 |  |  |  |  | tetrachlorethen | >99 | Carc. 2, H351 Aquatic Chronic 2, H411 | 1 |  |
|  |  |  | Poznámky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí. |  |  |  |  |  |
|  |  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Popis první pomoci |
|  | neuvedeno |
|  | Při vdechnutí |
|  | Postiženou osobu, vyvést ze zamořeného prostoru, uvést ji do stavu klidu, usnadnit ji dýchání uvolněním oděvu, sledovat a v případě potřeby udržovat její životní funkce. Pokud se projevují příznaky akutního poškození zdraví (ztížené dýchání, neustávající kašel, bolesti na hrudi, nevolnost, zhoršené smyslové vnímání, mdloba apod.) přivolat lékaře nebo dopravit poškozenou osobu k lékaři. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Opatrně odstranit zbytky výrobku z nechráněné kůže a zasažené místo důkladně omýt mýdlem a velkým množstvím tekoucí vody. Pokud se projeví příznaky poškození kůže (zčervenání, svědění, pálení, bolest, otok apod.) konzultovat stav poranění s lékařem. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Vyjmout případné oční kontaktní čočky a co nejdříve začít promývat zasažené oko vodou. V případě potřeby rozevřít násilím křečovitě stažená víčka. Vyvarovat se znečištění nezasaženého oka znečištěnou promývací kapalinou. Promývat alespoň 10 minut. Pokud se projevují příznaky závažnějšího poškození oka (neustávající pálení a slzení, bolest, ztráta schopnosti vidění) vyhledat co nejrychleji lékařskou pomoc. |
|  | Při požití |
|  | Postiženou osobu zklidnit, ústa vypláchnout čistou vodou. Nevyvolávat zvracení. Pokud postižená osoba zvrací spontánně, kontrolovat, aby nedocházelo ke vdechování zvratků. Je-li postižená osoba plně při vědomí, lze podat cca 5-10 tablet rozpuštěného aktivního uhlí Co nejdříve přivolat lékaře nebo dopravit postiženou osobu k lékaři |

| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
| --- | --- |
|  | Při vdechnutí |
|  | neuvedeno |
|  | Při styku s kůží |
|  | neuvedeno |
|  | Při zasažení očí |
|  | neuvedeno |
|  | Při požití |
|  | neuvedeno |
| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Je-li látka vdechnuta, může se rychle vstřebat plícemi a dostat do krevního oběhu. Proto je nutné, aby lékař stanovil, zda je třeba vyvolat zvracení či nikoli. Je-li prováděn výplach, navrhněte kontrolu průdušnice a nebo jícnu. Nebezpečí plicní aspirace musí být zváženo proti jedovatosti, uvažuje-li se o vyprázdnění žaludku. Poleptaná místa je po dekontaminaci třeba léčit jako běžné popáleniny. Vystavení látce může zvýšit „podrážení srdečního svalu“. Pokud není bezprostředně nutné, nepodávejte sympatomimetické léky. Není znám žádný specifický protijed. Podpůrná léčba. Léčení založeno na posudku lékaře v souvislosti s reakcemi pacienta. |

| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | Látka je nehořlavá. Hasiva použít podle látek hořících v okolí |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Voda – silný proud |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Při vysoké teplotě se uvolňuje chlorovodík a malé množství chloru a fosgenu. Páry jsou těžší než vzduch. Kontejnery ochlazujte postřikem vodou. |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Ochranný oděv, dýchací přístroj s nezávislou dodávkou vzduchu. Hazchem kod: 2Z (vodní mlha, dýchací přístroj při požáru) |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Vzdálit osoby neúčastnící se odstranění důsledků havárie z jejího dosahu. Uzavřené prostory větrat. Při odstraňování důsledků havárie používat předepsané osobní ochranné pomůcky. |
| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Látka je pouze mírně rozpustná ve vodě. Látka je těžší než voda, bude se proto hromadit na dně. Vzhledem k tomu, že kapalný perchlóretylén je těžší než voda, instalování norné stěny na toky, do kterých uniklo větší množství, není účelné. Akumuluje se v šachtách a terénních prohlubních, odkud je ho možné odčerpat. Je nutné zabránit průniku látky do povrchových a podzemních vod, do půdy a do kanalizace barierami z nepropustného materiálu. V případě průniku do vod informujte ihned příslušné orgány. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Odčerpat zadrženou kapalinu do zásobníku. Nečerpatelné zbytky vsáknout do inertního nehořlavého savého materiálu, uložit do označených uzavíratelných nádob na odpad a předat oprávněné osobě k odstranění. Mimo prostory budov sebrat a předat oprávněné osobě i výrobkem znečištěnou zeminu. Konečné dočištění pevných povrchů je možné provést vodou a detergentem. Nepoužívat k čištění rozpouštědla. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1. | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Výrobek používat v dobře větraných prostorech nebo používat místní odsávání. Při práci dodržovat základní požadavky bezpečné práce s látkami ohrožujícími zdraví a vodní prostředí. Používat doporučené osobní ochranné prostředky. Vodu znečištěnou výrobkem nevylévat nebo nevypouštět do kanalizace. Při manipulaci se zakazuje jíst, pít a kouřit. V uzavřených prostorách je třeba zajistit větrání, buď přirozeným způsobem nebo nuceným větráním. Zařízení, kde se s látkou pracuje musí být těsné, vybavené havarijním prostorem pro případ úniku (havarijní vany, záchytné jímky) a zabránění úniku do životního prostředí. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se nahromadit na níže položených místech, jako jsou šachty, cisterny a jiné uzavřené prostory. Do prostor, kde se nacházejí výpary z tohoto výrobku, nevstupujte bez speciálního dýchacího přístroje a za dozoru další osoby. Všechny použité materiály musí být odolné jak látce tak i parám. Pracoviště musí být udržováno v čistotě a únikové cesty musí zůstat volné. |
| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Skladovat v dobře větraných skladech v uzavřených obalech. Nevystavovat obaly s výrobkem přímému slunečnímu svitu nebo působení jiného tepelného zdroje. Neskladovat v blízkosti silně oxidačních a redukčních látek, silných kyselin a zásad. Zbytky výrobku nevylévat do kanalizace. Skladovací nádrže musí být vybaveny záchytnou nádrží. vzhled a umístění bezpečnostních značek. Vchod do skladu musí být označen. Skladujte v ocelových sudech. Neskladujte v nádobách z hliníku, pozinkované oceli. |
| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |
|  | Viz oddíl 1.2 |

| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- |
| 8.1. | Kontrolní parametry |

|  | Česká republika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název látky (složky) | Typ | Doba expozice | Hodnota | Poznámka | Zdroj |
|  | tetrachlorethen (CAS: 127-18-4) | PEL |  | 250 mg/m³ |  | 9/2013 |
|  |  | PEL |  | 36,75 ppm |  |  |
|  |  | NPK-P |  | 750 mg/m³ |  |  |
|  |  | NPK-P |  | 110,25 ppm |  |  |
| 8.2. | Omezování expozice |  |  |  |  |  |
|  | Pracoviště vybavit místním odsáváním a zdrojem tekoucí vody pro potřeby výplachu očí, umytí rukou nebo kontaminovaných částí kůže |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí a obličeje |  |  |  |  |  |
|  | Ochranné brýle nebo obličejový štít. |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana kůže |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana rukou: Při dlouhodobém nebo opakovaném styku přípravku s kůží používat pryžové rukavice. Ochrana kůže: Pracovní oděv. |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana dýchacích cest |  |  |  |  |  |
|  | V případě nedostatečného větrání použít respirátor. Při nižších koncentracích par (max. 10-ti násobek NPK-P) masku s filtrem typu A. Při vyšších koncentracích izolační dýchací přístroj. |  |  |  |  |  |
|  | Tepelné nebezpečí |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |
|  | Výrobek nevypouštět do kanalizace nebo povrchových vod. Odpad výrobku a znečištěné obaly musí být odstraňovány oprávněnou osobou jako nebezpečný odpad |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |
|  | vzhled |  | Bezbarvá kapalina |  |
|  |  | skupenství | kapalné při 20°C |  |
|  |  | barva | bezbarvý |  |
|  | zápach |  | údaj není k dispozici |  |
|  | prahová hodnota zápachu |  | údaj není k dispozici |  |
|  | pH |  | údaj není k dispozici |  |
|  | bod tání / bod tuhnutí |  | údaj není k dispozici |  |
|  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  | 121 °C |  |
|  | bod vzplanutí |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rychlost odpařování |  | údaj není k dispozici |  |
|  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  | údaj není k dispozici |  |
|  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |  |
|  |  | meze hořlavosti | údaj není k dispozici |  |
|  |  | meze výbušnosti | údaj není k dispozici |  |
|  | tlak páry |  | 13 mm Hg při 20 °C |  |
|  | hustota páry |  | 5,76 (vzduch = 1) těžší než vzduch |  |
|  | relativní hustota |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozpustnost |  |  |  |
|  | rozpustnost ve vodě |  | 0,15 g/l |  |
|  | rozpustnost v tucích |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | 3,4 |  |
|  | teplota samovznícení |  | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota rozkladu |  | údaj není k dispozici |  |
|  | viskozita |  | údaj není k dispozici |  |
|  | výbušné vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |
|  | oxidační vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |
| 9.2. | Další informace |  |  |  |
|  | hustota |  | 1,62 g/cm3 při 20 °C |  |
|  | teplota vznícení |  | údaj není k dispozici |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Za obvyklých podmínek je výrobek stabilní. Při zahřátí nestálá látka. |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | Za obvyklých podmínek je výrobek stabilní |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Reaguje s kovy za tvorby výbušných sloučenin |
| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Zvýšená teplota, žhavé plochy, zdroje zapálení (možný rozklad) |
| 10.5. | Neslučitelné materiály |
|  | Silná oxidační činidla, zásady, kovy (Zn, Al., Mg, Na) |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Chlor, fosgen (při zahřátí) |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |
| --- | --- |
| 11.1. | Informace o toxikologických účincích |
|  | neuvedeno |
|  | Akutní toxicita |

|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněnaLD50 orálně, potkan = 2600 mg/kg. Pravděpodobné cesty expozice a příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem: Orální toxicita (požití/polknutí):Toxicita jednorázové orální dávky se považuje za extrémně nízkou. Při polknutí malých množství z nedopatření při normální manipulaci není pravděpodobné žádné ohrožení zdraví; polknutí větších množství může vyvolat poškození zdraví. Inhalační toxicita (vdechnutí):Tetrachlor je mírné narkotikum. V uzavřených a špatně větraných prostorách se páry mohou rychle nahromadit a vyvolat bezvědomí a úmrtí v důsledku poklesu obsahu kyslíku (udušení z nedostatku vzduchu). Při vdechnutí (kapalina pronikne do plic), může být plícemi rychle absorbován a následně vyvolat poškození dalších orgánů v těle. Závratě se mohou dostavit při koncentraci 200 ppm perchlorethylenu; se stoupající koncentrací může docházet také ke dráždění v dutině nosní, k žaludeční nevolnosti, poruchám koordinace, pocitu opilosti a při koncentracích nad 1000 ppm k bezvědomí a k úmrtí. Jednorázové krátké vdechnutí (v minutách) při koncentracích perchlorethylenu nad 6 000 ppm může mít okamžitý smrtelný účinek. Požití alkoholu před expozicí nebo po ní může znásobit škodlivé účinky. Na základě strukturální analogie a nebo nejednoznačných údajů o zvířatech lze říci, že nadměrná expozice může potenciálně zvýšit citlivost na epinefrin a dráždivost myokardu (nepravidelný srdeční tep).Dermální toxicita (kůže):Delší nebo opakovaná expozice může vyvolat podráždění pokožky, dokonce i poleptání. Opakovaný kontakt může vyvolat vysychání nebo loupání kůže. |
| --- | --- |
|  | Žíravost / dráždivost pro kůži |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Vážné poškození očí / podráždění očí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Může vyvolat bolest. Může vyvolat mírné podráždění. Páry mohou dráždit oči (při konc. cca 100 ppm) Může vyvolat lehké poškození rohovky. |
|  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Testy mutagenních vlivů prováděné in vitro (ve zkumavce) přinesly negativní výsledky. Studie mutagenních vlivů na zvířata byly negativní. |

|  | Karcinogenita |
| --- | --- |
|  | Podezření na vyvolání rakoviny. U perchlorethylenu byla pozorována zvýšená míra výskytu spontánně se objevujících maligních nádorů u jistých druhů laboratorních krys a myší. Jiné dlouhodobé studie vlivu vdechování u krys neprokázaly reakci ve formě tvorby nádorů. Epidemiologické studie jsou omezené a neprokázaly souvislost mezi působením perchlorethylenu a rakovinou. U perchlorethylenu se nepředpokládá, že by pro člověka znamenal měřitelné karcinogenní nebezpečí v případě, že se dodržují předpisy pro manipulaci. |
|  | Toxicita pro reprodukci |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Malformace nejsou pravděpodobné. Expozice, které nemají žádné účinky na matku, by neměly mít žádný vliv na plod. Nedochází k defektům plodu u zvířat, jiné účinky byly pozorovány u plodu jen v případě dávek, které vyvolaly toxické účinky u matky. |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Nebezpečnost při vdechnutí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Okamžité, opožděné a chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice: Známkami a symptomy nadměrné expozice mohou být škodlivé účinky na centrální nervovou soustavu. Známkami a symptomy nadměrné expozice mohou být anestetické nebo omamné účinky. Opakovaná expozice laboratorních zvířat vysokým koncentracím vyvolala škodlivé účinky na játra nebo ledviny. |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |
| --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |

|  | Akutní toxicita |
| --- | --- |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |
| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |
|  | Biodegradace za aerobních podmínek je pod hranicí zjistitelnosti. Za anaerobních podmínek (bez přítomnosti kyslíku) dochází k biodegradaci jen pomalu. Předpokládá se degradace v atmosféře. Předpokládá se, že v troposféře má tento materiál poločas rozkladu 140 – 150 dnů. |
| 12.3. | Bioakumulační potenciál |
|  | Experimentálně určený biokumulační faktor (BCF) u ryb je 30-50. |
| 12.4. | Mobilita v půdě |
|  | Logaritmus rozdělovacího koeficientu pro systém oktanol/voda (log Pow) je 3,40. Potenciál mobility v půdě je střední (Poc se pohybuje mezi 150 a 500). |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Třída nebezpečnosti pro vodu WGK 3 - silně znečišťuje vodu |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | neuvedeno |  |  |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |  |  |
|  | Doporučený způsob odstranění látky/přípravku: Nevyužitelný odpad výrobku odstranit spálením ve spalovně nebezpečného odpadu, resp. předat oprávněné osobě. Nevylévat do kanalizace! Rozlitou kapalinu absorbovat do savého materiálu a soustředit v řádně označené nádobě. Doporučený způsob odstranění výrobkem znečištěného obalu: Obal odstranit jeho spálením ve spalovně odpadu, resp. předat oprávněné osobě |  |  |
|  | Právní předpisy o odpadech |  |  |
|  | 223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. |  |  |
|  | Kód druhu odpadu |  | 070103 |
|  |  | Druh odpadu | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy * |
|  |  | Podskupina odpadu | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) základních organických sloučenin |
|  |  | Skupina odpadu | ODPAD Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
|  | Kód druhu odpadu pro obal |  | 150110 |
|  |  | Druh odpadu | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné * |
|  |  | Podskupina odpadu | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |
|  |  | Skupina odpadu | ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |
|  | (*) - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech |  |  |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |
| --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |
|  | UN 1897 |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
|  | TETRACHLORETHYLEN |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
|  | 6.1 Toxické látky |
| 14.4 | Obalová skupina |
|  | III - látky málo nebezpečné |

| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neaplikuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplňující informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifikační číslo nebezpečnosti | 60 | (Kemlerův kód) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UN číslo | 1897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasifikační kód | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezpečnostní značky | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Silniční přeprava - ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přepravní kategorie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód omezení pro tunely | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Námořní přeprava - IMDG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EMS (pohotovostní plán) | F-A, S-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Námořní znečištění | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/006, v platném znění. 61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. | ODDÍL 16: Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | H351 | Podezření na vyvolání rakoviny. |  |
|  | H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |

|  | Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P102 |  | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |  |  |
|  | P202 |  | Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. |  |  |  |
|  | P273 |  | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |  |  |  |
|  | P280 |  | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |  |  |
|  | P308+P313 |  | PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |  |  |  |
|  | P391 |  | Uniklý produkt seberte. |  |  |  |
|  | P501 |  | Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. |  |  |  |
|  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |  |  |  |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |  |  |  |
|  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |  |  |  |  |
|  | ADR |  | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |  |  |
|  | BCF |  | Biokoncentrační faktor |  |  |  |
|  | CAS |  | Chemical Abstract Service |  |  |  |
|  | CLP |  | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |  |  |  |
|  | ČSN |  | Česká technická norma |  |  |  |
|  | DNEL |  | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |  |  |
|  | EC50 |  | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |  |  |  |
|  | EINECS |  | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |  |  |
|  | EMS |  | Pohotovostní plán |  |  |  |
|  | ES |  | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |  |  |  |
|  | EU |  | Evropská unie |  |  |  |
|  | IATA |  | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |  |  |
|  | IBC |  | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |  |  |  |
|  |  | IC50 |  | Koncentrace působící 50% blokádu |  |  |
|  |  | ICAO |  | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |  |
|  |  | IMDG |  | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |  |  |
|  |  | INCI |  | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |  |
|  |  | ISO |  | Mezinárodní organizace pro normalizaci |  |  |
|  |  | IUPAC |  | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |  |  |
|  |  | LC50 |  | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |  |
|  |  | LD50 |  | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |  |
|  |  | LOAEC |  | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |  |
|  |  | LOAEL |  | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |  |
|  |  | Log Kow |  | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |  |  |
|  |  | MARPOL |  | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |  |  |
|  |  | MFAG |  | Příručka první pomoci |  |  |
|  |  | NOAEC |  | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |  |
|  |  | NOAEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |  |
|  |  | NOEC |  | Koncentrace bez pozorovaných účinků |  |  |
|  |  | NOEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |  |  |
|  |  | NPK |  | Nejvyšší přípustná koncentrace |  |  |
|  |  | PBT |  | Persistentní, bioakumulativní a toxický |  |  |
|  |  | PEL |  | Přípustný expoziční limit |  |  |
|  |  | PNEC |  | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |  |
|  |  | ppm |  | Miliontina |  |  |
|  |  | REACH |  | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |  |  |
|  |  | RID |  | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |  |  |
|  |  | UN |  | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |  |  |
|  |  | UVCB |  | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |  |  |

|  | VOC | Těkavé organické sloučeniny |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vPvB | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |  |
|  | w/w | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |  |
|  | Aquatic Chronic | Nebezpečný pro vodní prostředí |  |
|  | Carc. | Karcinogenita |  |
|  | Pokyny pro školení |  |  |
|  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí. |  |  |
|  | Doporučená omezení použití |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |
|  | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |

| Prohlášení |  |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |