| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Identifikátor výrobku |  | EPOLEX Laminovací souprava |  |
|  | Látka / směs |  | směs |  |
|  | Číslo |  |  |  |
|  | Další názvy směsi |  |  |  |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |
|  | Určená použití směsi |  | Pryskyřice |  |
|  | Nedoporučená použití směsi |  | Směs nesmí být používána jiným způsobem než doporučeným. |  |
|  | Přílohou bezpečnostního listu je scénář expozice. |  |  |  |
| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |
|  | Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs je klasifikována jako nebezpečná. |  |  |  |  |  |  |
|  | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332 Repr. 2, H361d STOT RE 1, H372 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |  |  |  |  |  |  |
|  | Hořlavá kapalina a páry. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |
|  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečí |  |  |  |  |  |  |

|  | Nebezpečné látky |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | styren |  |  |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti |  |  |
|  | H226 | Hořlavá kapalina a páry. |  |
|  | H315 | Dráždí kůži. |  |
|  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |
|  | H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. |  |
|  | H361d | Podezření na poškození plodu v těle matky. |  |
|  | H372 | Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |  |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení |  |  |
|  | P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P201 | Před použitím si obstarejte speciální instrukce. |  |
|  | P210 | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. |  |
|  | P235 | Uchovávejte v chladu. |  |
|  | P241 | Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. |  |
|  | P260 | Nevdechujte páry. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P304+P340 | PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. |  |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. |  |
|  | Doplňující informace |  |  |
|  | EUH 208 | Obsahuje maleinanhydrid, ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci. |  |
| 2.3. | Další nebezpečnost |  |  |
|  | Směs neobsahuje látky PBT a vPvB |  |  |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  | Směsi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chemická charakteristika |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  |  |  |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |  |
| CAS: 100-42-5 ES: 202-851-5 Registrační číslo: 01-2119457861-32 |  |  |  |  | styren | 27-<50 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302+H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d STOT RE 1, H372 | 1 |  |
| Index: 607-096-00-9 CAS: 108-31-6 ES: 203-571-6 |  |  |  |  | maleinanhydrid | <1 | Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Resp. Sens. 1, H334 | 1 |  |
| Index: 607-009-00-4 CAS: 85-44-9 ES: 201-607-5 |  |  |  |  | ftalanhydrid | <1 | Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334 STOT SE 3, H335 | 1 |  |
|  |  |  | Poznámky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí. |  |  |  |  |  |
|  |  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Popis první pomoci |
|  | Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Jestliže je podezření na přítomnost výparů, měl by záchranář použít vhodnou masku nebo autonomní dýchací přístroj. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k ohrožení zachránce. |
|  | Při vdechnutí |
|  | Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Jestliže je podezření na přítomnost výparů, měl by záchranář použít vhodnou masku nebo autonomní dýchací přístroj. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k ohrožení zachránce. Vyhledejte lékařskou pomoc. V případě potřeby volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte otevřené. Uvolněte těsný oděv, tzn. límec, kravatu, opasek nebo pás. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Omývejte vodou po dobu aspoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. Před dalším použitím oděv vyperte. Před dalším použitím obuv důkladně vyčistěte |
|  | Při zasažení očí |
|  | Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Omývejte vodou po dobu aspoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc |
|  | Při požití |
|  | Vypláchněte ústa vodou. Vyjměte případně používané zubní protézy. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Jestliže byl materiál požit a postižená osoba je při vědomí, podávejte k pití vodu v malých dávkách. Přestaňte, když postižená osoba pocítí nevolnost, protože zvracení může být nebezpečné. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Jestliže dojde k zvracení, udržujte hlavu v takové poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte otevřené. Uvolněte těsný oděv, tzn. límec, kravatu, opasek nebo pás. |

| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
| --- | --- |
|  | Při vdechnutí |
|  | snížení plodové hmotnosti zvýšení úmrtí plodů kosterní deformace |
|  | Při styku s kůží |
|  | podráždění zrudnutí snížení plodové hmotnosti zvýšení úmrtí plodů kosterní deformace |
|  | Při zasažení očí |
|  | bolest nebo podráždění slzení zrudnutí |
|  | Při požití |
|  | snížení plodové hmotnosti zvýšení úmrtí plodů kosterní deformace |
| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Postupujte podle příznaků. Okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací, jestliže bylo požito nebo vdechnuto větší množství. |

| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | Použijte suché chemické prostředky, CO₂, vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu. |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Voda - plný proud |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Hořlavá kapalina a páry. V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout, přičemž hrozí nebezpečí výbuchu. Odtok do kanalizace může znamenat nebezpečí požáru nebo výbuchu. Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxid uhličitý, oxid uhelnatý |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Ihned izolujte prostor vykázáním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Pokud je to bez rizika, přemístěte kontejnery z oblasti požáru. K ochlazení kontejnerů vystavených ohni použijte vodní sprchu. Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Odpojte všechny zápalné zdroje. Žádné světlice, kouření nebo plameny v nebezpečné oblasti. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Pro pracovníky zasahující v případě nouze: Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro nepohotovostní personál". |
| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Malé rozlití: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. Nařeďte vodou a setřete je-li ředitelný vodou. Alternativně, nebo je-li vodou ředitelný, absorbujte jej inertním suchým materiálem a umístěte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Velké rozlití: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. K úniku přistupujte po větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. |  |  | Opatření pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ochranná opatření: Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. Zabraňte expozici během těhotenství. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Nesmí se dostat do očí nebo na kůži nebo na oděv. Nevdechujte výpary nebo mlhu. Nejezte. Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Nevstupujte do skladů a uzavřených prostorů, dokud nejsou řádně vyvětrány. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli jiných zdrojů ohně. Používejte elektrické zařízení v nevýbušném provedení (pro ventilaci, osvětlení a manipulaci s materiálem). Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Proveďte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům. V prázdných kontejnerech zůstávají zbytky produktu, jež mohou být nebezpečné. Nepoužívejte kontejner opakovaně. Doporučení, týkající se hygieny práce: Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. Odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky před vstupem do jídelních prostorů. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití. Skladujte uzamčené. Odstraňte všechny zdroje ohně. Separujte od oxidačních materiálů. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  |  | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz oddíl 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  | Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Česká republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název látky (složky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ |  |  | Doba expozice |  |  |  |  | Hodnota |  |  | Poznámka |  |  |  |  | Zdroj |  |  |
|  | styren (CAS: 100-42-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PEL |  |  | 8 hodin |  |  |  |  | 100 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PEL |  |  | 8 hodin |  |  |  |  | 23,5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPK-P |  |  | 15 minut |  |  |  |  | 400 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPK-P |  |  | 15 minut |  |  |  |  | 94 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | maleinanhydrid (CAS: 108-31-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PEL |  |  |  |  |  |  |  | 1 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  | 9/2013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PEL |  |  |  |  |  |  |  | 0,249 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPK-P |  |  |  |  |  |  |  | 2 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPK-P |  |  |  |  |  |  |  | 0,498 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ftalanhydrid (CAS: 85-44-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PEL |  |  |  |  |  |  |  | 5 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  | 9/2013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PEL |  |  |  |  |  |  |  | 0,825 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPK-P |  |  |  |  |  |  |  | 10 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NPK-P |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Biologické mezní hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Název |  |  |  |  |  | Parametr |  |  |  |  |  |  |  | Hodnota |  |  |  |  |  |  | Zkoušený materiál |  |  | Okamžik odběru vzorku |  |  |  |
|  |  | Styren |  |  |  |  |  | Mandlová kyselina |  |  |  |  |  |  |  | 400 mg/g kreatininu; 300 mikromol/mmol kreatininu |  |  |  |  |  |  | moč |  |  | Konec směny |  |  |  |
|  |  |  |  | Styren |  |  |  |  | Mandlová + Fenylglyoxylová kyselina |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 mg/g kreatininu |  |  |  |  |  | moč |  |  |  | Konec směny |  |
|  |  |  |  | DNEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ftalanhydrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovníci / spotřebitelé |  |  | Cesta expozice |  |  |  |  |  |  |  | Hodnota |  |  |  |  | Účinek |  |  |  |  | Stanovení hodnoty |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Spotřebitelé |  |  | Orálně |  |  |  |  |  |  |  | 5 mg/kg bw/den |  |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovníci |  |  | Orálně |  |  |  |  |  |  |  | 10 mg/kg bw/den |  |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Spotřebitelé |  |  | Dermálně |  |  |  |  |  |  |  | 5 mg/kg bw/den |  |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovníci |  |  | Dermálně |  |  |  |  |  |  |  | 10 mg/kg bw/den |  |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Spotřebitelé |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 mg/m³ |  |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pracovníci |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  |  | 32,2 mg/m³ |  |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maleinanhydrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci / spotřebitelé |  |  |  | Cesta expozice |  |  |  |  |  |  | Hodnota |  |  |  | Účinek |  |  |  |  |  |  | Stanovení hodnoty |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Dermálně |  |  |  |  |  |  | 0,04 mg/kg bw/den |  |  |  | Akutní účinky místní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Dermálně |  |  |  |  |  |  | 0,04 mg/kg bw/den |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Dermálně |  |  |  |  |  |  | 0,04 mg/kg bw/den |  |  |  | Chronické účinky místní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 0,8 mg/m³ |  |  |  | Akutní účinky místní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 0,8 mg/m³ |  |  |  | Akutní účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 0,4 mg/kg |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 0,4 mg/m³ |  |  |  | Chronické účinky místní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | styren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci / spotřebitelé |  |  |  | Cesta expozice |  |  |  |  |  |  | Hodnota |  |  |  | Účinek |  |  |  |  |  |  | Stanovení hodnoty |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 289 mg/m³ |  |  |  | Akutní účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 306 mg/m³ |  |  |  | Akutní účinky místní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Dermálně |  |  |  |  |  |  | 406 mg/kg bw/den |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracovníci |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 85 mg/m³ |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotřebitelé |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 174,25 mg/m³ |  |  |  | Akutní účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotřebitelé |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 182,75 mg/m³ |  |  |  | Akutní účinky místní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotřebitelé |  |  |  | Dermálně |  |  |  |  |  |  | 343 mg/kg bw/den |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotřebitelé |  |  |  | Inhalačně |  |  |  |  |  |  | 10,2 mg/m³ |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spotřebitelé |  |  |  | Orálně |  |  |  |  |  |  | 2,1 mg/kg bw/den |  |  |  | Chronické účinky systémové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ftalanhydrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cesta expozice |  |  |  |  |  |  |  | Hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanovení hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Půda (zemědělská) |  |  |  |  |  |  |  | 0,153 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mikroorganismy v čističkách odpadních vod |  |  |  |  |  |  |  | 10 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ftalanhydrid |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cesta expozice |  | Hodnota |  | Stanovení hodnoty |  |  |
|  | Sladkovodní sedimenty |  | 0,826 mg/kg |  |  |  |  |
|  | Mořské sedimenty |  | 0,38 mg/kg sušiny |  |  |  |  |
|  | Mořská voda |  | 0,1 mg/l |  |  |  |  |
|  | Sladkovodní prostředí |  | 1 mg/l |  |  |  |  |
|  | Mořské sedimenty |  | 0,0826 mg/kg |  |  |  |  |
|  | maleinanhydrid |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice |  | Hodnota |  | Stanovení hodnoty |  |  |
|  | Sladkovodní prostředí |  | 0,04281 mg/l |  |  |  |  |
|  | Mořská voda |  | 0,004281 mg/l |  |  |  |  |
|  | Sladkovodní sedimenty |  | 0,334 mg/kg sušiny |  |  |  |  |
|  | Mořské sedimenty |  | 0,0334 mg/kg sušiny |  |  |  |  |
|  | Půda (zemědělská) |  | 0,0415 mg/kg sušiny půdy |  |  |  |  |
|  | Mikroorganismy v čističkách odpadních vod |  | 44,6 mg/l |  |  |  |  |
|  | styren |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cesta expozice |  | Hodnota |  | Stanovení hodnoty |  |
|  |  | Sladkovodní prostředí |  | 0,028 mg/l |  |  |  |
|  |  | Mořská voda |  | 0,0028 mg/l |  |  |  |
|  |  | Sladkovodní sedimenty |  | 0,614 mg/kg sušiny |  |  |  |
|  |  | Mořské sedimenty |  | 0,0614 mg/kg sušiny |  |  |  |
|  |  | Půda (zemědělská) |  | 0,2 mg/kg sušiny |  |  |  |
|  |  | Mikroorganismy v čističkách odpadních vod |  | 5 mg/l |  |  |  |
| 8.2. |  | Omezování expozice |  |  |  |  |  |
|  |  | Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem stanovené limity. Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací plynů, výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení v nevýbušném provedení. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ochrana očí a obličeje |  |  |  |  |  |
|  |  | Používejte ochranu očí odpovídající schváleným normám vždy, když hrozí možné nebezpečí, aby jste zabránili vystavení postříkání kapalinou, aerosoly, plyny nebo prachy. Pokud je kontakt pravděpodobný a hodnocení nenaznačuje vyšší stupeň ochrany, je nutné používat tyto ochranné prostředky: uzavřené chemické brýle |  |  |  |  |  |
|  |  | Ochrana kůže |  |  |  |  |  |
|  |  | Ochrana rukou: V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickou látkou používat schválené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím. S ohledem na parametry stanovené výrobcem rukavic kontrolujte během používání, zda si rukavice uchovávají své ochranné vlastnosti. Je třeba poznamenat, že čas průniku pro libovolný materiál rukavic se může u různých výrobců rukavic lišit. V případě směsí skládajících se z více látek nelze ochrannou dobu rukavic přesně odhadnout. Ochrana těla: V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné pomůcky. Pokud hrozí nebezpečí vznícení účinkem statické elektřiny, používejte antistatický ochranný oděv. Pro co největší ochranu před statickou elektřinou by součástí oblečení měl být antistatický oděv, obuv a rukavice. Další informace o materiálu, konstrukčních požadavcích a zkušebních metodách jsou uvedeny v evropské normě EN 1149 Jiná ochrana kůže: Vhodná obuv a opatření pro ochranu kůže musí být zvoleny podle prováděného úkonu a přítomných rizik, a musí být schváleny odborníkem před zahájením práce s tímto produktem |  |  |  |  |  |

|  | Ochrana dýchacích cest |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V případě předpokládaného nebezpečí používejte vhodné respirátory čistící vzduch nebo s přívodem vzduchu, odpovídající schváleným normám. Výběr respirátoru musí vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně expozice, nebezpečnosti produktu a bezpečnostních pracovních limitů vybraného respirátoru |  |  |  |  |  |
|  | Tepelné nebezpečí |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |
|  | Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit pračky dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení. |  |  |  |  |  |
|  | Další údaje |  |  |  |  |  |
|  | Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.Přílohou bezpečnostního listu je scénář expozice. |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |  |
|  |  | vzhled |  | kapalina |  |  |
|  |  |  | skupenství | kapalné při 20°C |  |  |
|  |  |  | barva | různorodá |  |  |
|  |  | zápach |  | po org. rozpouštědlech |  |  |
|  |  | prahová hodnota zápachu |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | pH |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | bod tání / bod tuhnutí |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | bod vzplanutí |  | 37,8 °C |  |  |
|  |  | rychlost odpařování |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |  |  |
|  |  |  | meze hořlavosti | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  |  | meze výbušnosti | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | tlak páry |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | hustota páry |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | relativní hustota |  | 1,1-1,2 |  |  |
|  |  | rozpustnost |  |  |  |  |
|  |  | rozpustnost ve vodě |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | rozpustnost v tucích |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | teplota samovznícení |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | teplota rozkladu |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | viskozita |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | kinematická viskozita |  | >0,4 mm2/s při 40°C |  |  |
|  |  | výbušné vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | oxidační vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |  |
| 9.2. |  | Další informace |  |  |  |  |
|  |  | hustota |  | údaj není k dispozici |  |  |
|  |  | teplota vznícení |  | údaj není k dispozici |  |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje ze zkoušek týkající se reaktivity. |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | Produkt je stabilní |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím. |
| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Odstraňte veškeré možné zdroje zapálení (jiskry nebo otevřený oheň). Kontejnery netlakujte, neřežte, nesvařujte, nepájejte na tvrdo ani na měkko, nevrtejte, nebruste ani je nevystavujte teplu nebo zdrojům vznícení. |
| 10.5. | Neslučitelné materiály |
|  | Reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály: redukční materiály |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Za normálních skladovacích podmínek a použití by se neměly vytvářet nebezpečné produkty rozkladu. |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Informace o toxikologických účincích |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |
|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |  |
|  | ftalanhydrid |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví | Zdroj |
|  | Dermálně | LD 50 | >3160 mg/kg |  | Králík |  | ext. BL |
|  | Orálně | LD 50 | 1530 mg/kg |  | Krysa |  | ext. BL |
|  | maleinanhydrid |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví | Zdroj |
|  | Dermálně | LD 50 | 2620 mg/kg |  | Králík |  | ext. BL |
|  | Orálně | LD 50 | 400 mg/kg |  | Krysa |  | ext. BL |
|  | styren |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví | Zdroj |
|  | Inhalačně (plyny) | LC 50 | 2770 ppm | 4 hod | Krysa |  | ext. BL |
|  | Inhalačně (páry) | LC 50 | 11800 mg/m³ | 4 hod | Krysa |  | ext. BL |
|  | Dermálně | LD 50 | >2000 mg/kg |  | Krysa |  | ext. BL |
|  | Orálně | LD 50 | 2650 mg/kg |  | Krysa |  | ext. BL |
|  | Zdraví škodlivý při vdechování |  |  |  |  |  |  |

|  | Žíravost / dráždivost pro kůži |
| --- | --- |
|  | Dráždí kůži. |
|  | Vážné poškození očí / podráždění očí |
|  | Způsobuje vážné podráždění očí. |
|  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Karcinogenita |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro reprodukci |
|  | Podezření na poškození plodu v těle matky. |

|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |
| --- | --- |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
|  | Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
|  | Nebezpečnost při vdechnutí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data pro směs nejsou k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ftalanhydrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametr |  |  | Hodnota |  |  | Doba expozice |  |  | Druh |  |  | Prostředí |  |  | Zdroj |  |  |  |
|  | NOEC |  |  | 16 mg/l |  |  | 21 den |  |  | Dafnie |  |  |  |  |  | ext. BL |  |  |  |
|  | EC 50 |  |  | >640 mg/l |  |  | 48 hod |  |  | Dafnie |  |  | Sladká voda |  |  | ext. BL |  |  |  |
|  | EC 50 |  |  | >1000 mg/l |  |  | 3 hod |  |  | Mikroorganismy |  |  |  |  |  | ext.BL |  |  |  |
|  | maleinanhydrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametr |  |  | Hodnota |  |  | Doba expozice |  |  | Druh |  |  | Prostředí |  |  | Zdroj |  |  |  |
|  | LC 50 |  |  | 230 ppm |  |  | 96 hod |  |  | Ryby (Gambusia affinis) |  |  |  |  |  | ext. BL |  |  |  |
|  |  | styren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametr |  |  | Hodnota |  |  | Doba expozice |  |  | Druh |  |  | Prostředí |  |  | Zdroj |  |  |
|  |  | EC 50 |  |  | 1400 µg/kg |  |  | 72 hod |  |  | Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata) |  |  |  |  |  | ext. BL |  |  |
|  |  | EC 50 |  |  | 33 mg/l |  |  | 96 hod |  |  | Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata) |  |  |  |  |  | ext. BL |  |  |
|  |  | EC 50 |  |  | 4700 µg/l |  |  | 48 hod |  |  | Dafnie (Daphnia magna) |  |  |  |  |  | ext. BL |  |  |
|  |  | LC 50 |  |  | 13000 µg/l |  |  | 48 hod |  |  | Korýši |  |  |  |  |  | ext. BL |  |  |
|  |  | LC 50 |  |  | 4020 µg/l |  |  | 96 hod |  |  | Ryby (Pimephales promelas) |  |  |  |  |  | ext. BL |  |  |
|  |  | NOEC |  |  | 1,01 mg/l |  |  | 21 den |  |  | Dafnie |  |  |  |  |  | ext. BL |  |  |
| 12.2. |  | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pro produkt nejsou dostupné informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. |  | Bioakumulační potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ftalanhydrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parametr | Hodnota |  |  | Doba expozice |  |  | Druh |  |  | Prostředí |  |  | Teplota prostředí [°C] |  |  | Zdroj |  |
|  |  | Log Pow | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ext. BL(MSDS) |  |

|  | styren |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí | Teplota prostředí [°C] | Zdroj |
|  | Log Pow | 0,35 |  |  |  |  | ext. BL |
|  | BCF | 13,49 |  |  |  |  | ext. BL |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Mobilita v půdě |  |  |  |  |  |  |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |  |  |  |  |  |  |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2 |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |
| --- | --- |
|  | Klasifikace produktu může vyhovovat kritériím pro nebezpečný odpad. |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |
|  | Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů Obaly: Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Obaly z odpadu by měly být recyklovány. O spalování nebo ukládání na skládku uvažujte pouze pokud recyklování není možné. Speciální opatření: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S prázdnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, zacházejte opatrně. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstávat zbytky produktů. Pára ze zbytku produktu může vytvořit vysoce hořlavou nebo výbušnou atmosféru uvnitř nádoby. Neřežte, nesvářejte ani nebruste použité nádoby, pokud nebyly uvnitř řádně vyčištěny. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. |
|  | Právní předpisy o odpadech |
|  | 223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |
| --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |
|  | UN 1866 |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |
|  | PRYSKYŘICE, ROZTOK |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
|  | 3 Hořlavé kapaliny |
| 14.4 | Obalová skupina |
|  | III - látky málo nebezpečné |
| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |
|  | Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. |
| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |
|  | Neaplikuje se |

|  | Doplňující informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Identifikační číslo nebezpečnosti | 30 | (Kemlerův kód) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UN číslo | 1866 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasifikační kód | F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezpečnostní značky | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Silniční přeprava - ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zvláštní ustanovení | 640E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přepravní kategorie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód omezení pro tunely | D/E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Železniční přeprava - RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zvláštní ustanovení | 640E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přepravní kategorie | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/006, v platném znění. 61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. | ODDÍL 16: Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | H226 | Hořlavá kapalina a páry. |  |
|  | H302 | Zdraví škodlivý při požití. |  |
|  | H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |
|  | H315 | Dráždí kůži. |  |
|  | H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |
|  | H318 | Způsobuje vážné poškození očí. |  |
|  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |

|  | H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H334 | Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. |  |
|  | H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest. |  |
|  | H361d | Podezření na poškození plodu v těle matky. |  |
|  | H372 | Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |  |
|  | H302+H332 | Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. |  |
|  | Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P201 | Před použitím si obstarejte speciální instrukce. |  |
|  | P210 | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. |  |
|  | P235 | Uchovávejte v chladu. |  |
|  | P241 | Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. |  |
|  | P260 | Nevdechujte páry. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P304+P340 | PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. |  |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. |  |
|  | Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | EUH 208 | Obsahuje maleinanhydrid, ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci. |  |
|  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |

|  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |
| --- | --- | --- |
|  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |
|  | BCF | Biokoncentrační faktor |
|  | CAS | Chemical Abstract Service |
|  | CLP | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |
|  | ČSN | Česká technická norma |
|  | DNEL | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |
|  | EC50 | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |
|  | EINECS | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |
|  | EMS | Pohotovostní plán |
|  | ES | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |
|  | EU | Evropská unie |
|  | IATA | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |
|  | IBC | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |
|  | IC50 | Koncentrace působící 50% blokádu |
|  | ICAO | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |
|  | IMDG | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |
|  | INCI | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |
|  | ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci |
|  | IUPAC | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |
|  | LC50 | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |
|  | LD50 | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |
|  | LOAEC | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |
|  | LOAEL | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |
|  | Log Kow | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |
|  | MARPOL | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |
|  | MFAG | Příručka první pomoci |
|  | NOAEC | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |

|  | NOAEL | Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku |
| --- | --- | --- |
|  | NOEC | Koncentrace bez pozorovaných účinků |
|  | NOEL | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |
|  | NPK | Nejvyšší přípustná koncentrace |
|  | PBT | Persistentní, bioakumulativní a toxický |
|  | PEL | Přípustný expoziční limit |
|  | PNEC | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |
|  | ppm | Miliontina |
|  | REACH | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |
|  | RID | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |
|  | UN | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |
|  | UVCB | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |
|  | VOC | Těkavé organické sloučeniny |
|  | vPvB | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |
|  | w/w | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |

|  | Acute Tox. | Akutní toxicita |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eye Dam. | Vážné poškození očí |  |
|  | Eye Irrit. | Dráždivost pro oči |  |
|  | Flam. Liq. | Hořlavá kapalina |  |
|  | Repr. | Toxicita pro reprodukci |  |
|  | Resp. Sens. | Senzibilace dýchacích cest |  |
|  | Skin Corr. | Žíravost pro kůži |  |
|  | Skin Irrit. | Dráždivost pro kůži |  |
|  | Skin Sens. | Senzibilace kůže |  |
|  | STOT RE | Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice |  |
|  | STOT SE | Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice |  |
|  | Pokyny pro školení |  |  |
|  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí. |  |  |
|  | Doporučená omezení použití |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |
|  | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |  |
|  | Bezpečnostní list dodavatele, webové stránky ECHA |  |  |
|  | Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny) |  |  |

| Prohlášení |  |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |

| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Identifikátor výrobku |  | Iniciátor |  |
|  | Látka / směs |  | směs |  |
|  | Číslo |  |  |  |
|  | Další názvy směsi |  |  |  |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |
|  | Určená použití směsi |  | Reakční iniciátor, průmyslové výrobky |  |
|  | Nedoporučená použití směsi |  | Směs nesmí být používána jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. |  |
| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs je klasifikována jako nebezpečná. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Org. Perox. CD, H242 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zahřívání může způsobit požár. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečné látky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | methyl ethyl keton peroxid Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H242 |  | Zahřívání může způsobit požár. |  |  |  |  |  |  |

|  | H302 | Zdraví škodlivý při požití. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení |  |  |
|  | P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P210 | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. |  |
|  | P220 | Uchovávejte/skladujte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a koncentrovaných kyselin a urychlovačů (např. solí těžkých kovů a aminů). |  |
|  | P234 | Uchovávejte pouze v původním obalu. |  |
|  | P264 | Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |
|  | P310 | Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. |  |
|  | P363 | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. |  |
|  | P405 | Skladujte uzamčené. |  |
|  | P410 | Chraňte před slunečním zářením. |  |
|  | P411+P235 | Skladujte při teplotě nepřesahující 30 °C. Uchovávejte v chladu. |  |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. |  |
|  | Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy |  |  |
|  | Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi. |  |  |
| 2.3. | Další nebezpečnost |  |  |
|  | Směs neobsahuje látky PBT a vPvB |  |  |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  | Směsi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chemická charakteristika |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs organických peroxidů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  |  |  |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |  |
| CAS: 1338-23-4 ES: 215-661-2 Registrační číslo: 01-2119514691-43-0000 |  |  |  |  | methyl ethyl keton peroxid | 30-40 | Org. Perox. CD, H242 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 |  |  |
| Index: 008-003-00-9 CAS: 7722-84-1 ES: 231-172-9 |  |  |  |  | Peroxid vodíku | 1-2,5 | Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4, H302, H332 Skin Corr. 1A, H314 | 1, 2 |  |
| Index: 603-053-00-3 CAS: 107-41-5 ES: 203-489-0 |  |  |  |  | 2-methylpentan-2,4-diol | 1-2,5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |  |  |
|  |  |  | Poznámky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Poznámka B: Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá. V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: „… % nitric acid“ („… % kyselina dusičná“). V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí. |  |  |  |  |  |
|  |  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Popis první pomoci |
|  | Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě. Osoba, provádějící první pomoc se musí sama chránit. |
|  | Při vdechnutí |
|  | Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Postiženého uložte na klidné místo, přikryjte a držte v teple. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání nebo kyslík. Jestliže nepříznivé zdravotní účinky přetrvávají, nebo jsou vážné, vyhledejte lékaře. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
|  | Při požití |
|  | Je-li postižený při vědomí: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Podávejte k pití vodu v malých dávkách. Přestaňte, pokud postižený pocítí nevolnost. Nevyvolávejte zvracení. Jestliže dojde k zvracení, udržujte hlavu v takové poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic. Je-li postižený v bezvědomí: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné |
| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Při vdechnutí |
|  | Možné podráždění dýchacích cest, kašel, bolesti hlavy. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Podráždění kůže, zčervenání, svědění |
|  | Při zasažení očí |
|  | Podráždění očí, pálení, slzení |
|  | Při požití |
|  | Bolesti hlavy, závrať, nevolnost, bolesti břicha, průjem |
| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Nejsou žádné zvláštní pokyny |

| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | CO2, hasící prášek nebo rozstřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozstřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu. |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Voda - plný proud |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Za určitých podmínek hoření nejsou vyloučeny stopy jiných jedovatých látek. Uhlovodíky, Kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Uzavřené nádoby se směsí v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zajistěte dostatečné odvětrávání. Nevdechujte páry/aerosoly. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. |

| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
| --- | --- |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Zabraňte vytékání kapaliny uzavřením nebo utěsněním místa úniku. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorpčního prostředku, např. písku, zeminy, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt. Větší množství peroxidů je třeba před likvidací zředit vhodným flegmatizátorem na koncentraci pod 10%. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Opatření pro bezpečné zacházení |  |
|  | Opatření pro bezpečné zacházení: Chránit před horkem a slunečními paprsky. Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně. Zamezit vytváření aerosolů. Při překládání větších množstvích bez odsávacího zařízení: ochrana dýchání. Zbytky nedávat zpět do nádob, ve kterých se látka přechovává. Zásoby na pracovišti jen v omezeném množství. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Produkt smí přijít do styku pouze s vhodnými materiály, jako např. polyethylen nebo ušlechtilá ocel. Uchovávejte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a koncentrovaných kyselin a také urychlovačů (např. solí těžkých kovů a aminů) Oxidující. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Odstraňte všechny zdroje vznícení a nevytvářejte otevřený plamen nebo jiskry. Udržujte produkt a vyprázdněnou nádobu odděleně od zdrojů tepla a vznícení. Zamezte šoku a třeni. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Nekouřit Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Chránit před horkem. Zajistit proti elektrostatickému náboji. Ochránit před úderem a třením. Používat přístroje/armatury chráněné proti explozi a nástroje, které nejiskří. Páry mohou se vzduchem vytvářet exploze schopné směsi. Nosit obuv s vodivými podrážkami. Mohou se tvořit zápalné nebo výbušné směsi výparů se vzduchem. Zamezit otevřeným plamenům, jiskrám, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům zapálení. Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit |  |
| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |
|  | Pokyny pro skladování: Skladujte ve shodě s místními národními předpisy. Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Přechovávat jen v původní nádobě. Zabezpečit před proniknutím do půdy. Použít jen nádrže, které jsou pro látku/produkt povolené. Upozornění k hromadnému skladování: Organické peroxidy nesmí být odkládány nebo skladovány společně se sloučeninami těžkých kovů nebo s aminy, resp. s jejich přípravky. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Další údaje k podmínkám skladování: Obaly udržovat neprodyšně uzavřené. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. Chránit před nečistotami. Přechovávat na uzamčeném místě a znepřístupnit dětem |  |
|  | Skladovací třída | 5,2 - Organické peroxidy a samovolně reagující látky |
|  | Skladovací teplota | minimum 0 °C, maximum 30 °C |
| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |
|  | Viz oddíl 1.2 |  |

| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- |
| 8.1. | Kontrolní parametry |

|  | Česká republika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název látky (složky) | Typ | Doba expozice | Hodnota | Poznámka | Zdroj |
|  | Peroxid vodíku (CAS: 7722-84-1) | PEL |  | 1 mg/m³ |  |  |
|  |  | NPK-P |  | 2 mg/m³ |  |  |

|  | DNEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracovníci / spotřebitelé | Cesta expozice |  | Hodnota | Účinek |  | Stanovení hodnoty |
|  | Pracovníci | Inhalačně |  | 3 mg/m³ | Akutní účinky místní |  |  |
|  | Spotřebitelé | Inhalačně |  | 1,93 mg/m³ | Akutní účinky místní |  |  |
|  | Pracovníci | Inhalačně |  | 1,4 mg/m³ | Chronické účinky místní |  |  |
|  | Spotřebitelé | Inhalačně |  | 0,21 mg/m³ | Chronické účinky místní |  |  |
|  | PNEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice |  | Hodnota |  |  | Stanovení hodnoty |  |
|  | Sladkovodní prostředí |  | 0,0126 mg/l |  |  |  |  |
|  | Sladkovodní sedimenty |  | 0,047 mg/kg sušiny |  |  |  |  |
|  | Mořské sedimenty |  | 0,047 mg/kg sušiny |  |  |  |  |
|  | Mikroorganismy v čističkách odpadních vod |  | 4,66 mg/l |  |  |  |  |
|  | Půda (zemědělská) |  | 0,0023 mg/kg sušiny půdy |  |  |  |  |

| 8.2. | Omezování expozice |
| --- | --- |
|  | Zajistěte dostatečné větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby nedocházelo k překračování limitů expozice. |
|  | Ochrana očí a obličeje |
|  | Uzavřené ochranné brýle |
|  | Ochrana kůže |
|  | Ochrana rukou: Používat jen rukavice pro chemikálie s označením CE kategorie III. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. Materiál rukavic: Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Butylkaučuk Fluorkaučuk (viton) Nitrilkaučuk Neopren Doba průniku materiálem rukavic: Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení. |
|  | Ochrana dýchacích cest |
|  | Při dobrém větrání prostoru není třeba. Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí. Filtr A2 |
|  | Tepelné nebezpečí |
|  | neuvedeno |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | neuvedeno |
|  | Další údaje |
|  | Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Ochranný oděv uchovávat odděleně. Zamezit styku s očima a kůží. Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Preventivní ochrana pokožky mastí. Po práci a před přestávkami se postarat o dokonalé očistění pokožky |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |
|  | vzhled |  | bezbarvá kapalina |  |
|  |  | skupenství | kapalné při 20°C |  |
|  |  | barva | bezbarvý |  |
|  | zápach |  | charakteristický |  |
|  | prahová hodnota zápachu |  | údaj není k dispozici |  |
|  | pH |  | údaj není k dispozici |  |
|  | bod tání / bod tuhnutí |  | údaj není k dispozici |  |
|  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  | údaj není k dispozici |  |
|  | bod vzplanutí |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rychlost odpařování |  | údaj není k dispozici |  |
|  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  | údaj není k dispozici |  |
|  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |  |
|  |  | meze hořlavosti | údaj není k dispozici |  |
|  |  | meze výbušnosti | údaj není k dispozici |  |
|  | tlak páry |  | údaj není k dispozici |  |
|  | hustota páry |  | údaj není k dispozici |  |
|  | relativní hustota |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozpustnost |  |  |  |
|  | rozpustnost ve vodě |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozpustnost v tucích |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota samovznícení |  | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota rozkladu |  | >60 °C |  |
|  | viskozita |  | 9 - 15 mPas |  |
|  | výbušné vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |
|  | oxidační vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |
| 9.2. | Další informace |  |  |  |
|  | hustota |  | 1,12 - 1,15 g/cm3 při 20 °C |  |
|  | teplota vznícení |  | údaj není k dispozici |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Při doporučením použití není reaktivní |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | SADT (teplota samovolně se urychlujícího rozkladu) je nejnižší teplota, při které může dojít k samovolně se urychlujícímu rozkladu v přepravním obalu. Nebezpečná samovolně se urychlující rozkladná reakce může být za nepříznivých okolností, při výbuchu nebo požáru vyvolána tepelným rozkladem při teplotě uvedené nebo vyšší. Styk s neslučitelnými látkami může vyvolat rozklad při nebo pod SADT. Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení. K zamezení termického rozkladu nepřehřívat |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Samovolně se urychlující rozklad při SADT |
| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Další relevantní informace nejsou k dispozici |
| 10.5. | Neslučitelné materiály |
|  | Spontánní rozklad při styku se špínou, rzí, chemickými látkami, koncentrovanými alkáliemi a koncentrovanými kyselinami. Rovněž zabránit styku s katalyzátory (např. se solemi těžkých kovu a aminy). |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Uhlovodíky, oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý. Žádné nebezpečné rozkladné produkty, je-li používán a skladován podle předpisů. |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. |  | Informace o toxikologických účincích |  |  |  |  |  |  |
|  |  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |  |
|  | Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice |  | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví | Zdroj |
|  | Orálně |  | LD 50 | 800 mg/kg |  | Krysa |  | ext. BL |
|  | Dermálně |  | LD 50 | 6500 mg/kg |  | Králík |  | ext. BL |
|  | Zdraví škodlivý při požití. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žíravost / dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsobuje těžké poleptání kůže |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vážné poškození očí / podráždění očí |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxicita pro reprodukci |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
| --- | --- |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Nebezpečnost při vdechnutí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |  |  |  |  |  |
|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |
|  | Data pro směs nejsou k dispozici. |  |  |  |  |  |
|  | Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |
|  | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí | Zdroj |
|  | LC 50 | 2,4 mg/l | 48 hod | Dafnie |  | ext. BL |
|  | LC 50 | 16,4 mg/kg | 96 hod | Ryby (Pimephales promelas) |  | ext. BL |
| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |  |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |  |  |  |  |  |

| 12.3. | Bioakumulační potenciál |
| --- | --- |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |
| 12.4. | Mobilita v půdě |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2 |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |
| --- | --- |
|  | neuvedeno |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |
|  | Po zředění vhodným flegmatizátorem na 10% obsahu peroxidu musí být roztok dopraven ke zvláštnímu zpracováni (např. tepelnému využití při dodržení všech úředních předpisů. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace |
|  | Právní předpisy o odpadech |
|  | 223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, KAPALNÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Organické peroxidy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neaplikuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplňující informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifikační číslo nebezpečnosti |  | (Kemlerův kód) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UN číslo | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasifikační kód | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezpečnostní značky | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/006, v platném znění. 61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. | ODDÍL 16: Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | H242 | Zahřívání může způsobit požár. |  |
|  | H271 | Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. |  |
|  | H302 | Zdraví škodlivý při požití. |  |
|  | H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |
|  | H315 | Dráždí kůži. |  |
|  | H318 | Způsobuje vážné poškození očí. |  |
|  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |
|  | H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. |  |
|  | Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P210 | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. |  |
|  | P220 | Uchovávejte/skladujte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a koncentrovaných kyselin a urychlovačů (např. solí těžkých kovů a aminů). |  |
|  | P234 | Uchovávejte pouze v původním obalu. |  |
|  | P264 | Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |
|  | P310 | Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. |  |
|  | P363 | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. |  |
|  | P405 | Skladujte uzamčené. |  |
|  | P410 | Chraňte před slunečním zářením. |  |
|  | P411+P235 | Skladujte při teplotě nepřesahující 30 °C. Uchovávejte v chladu. |  |

|  | P501 | Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |
|  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |  |
|  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |
|  | BCF | Biokoncentrační faktor |  |
|  | CAS | Chemical Abstract Service |  |
|  | CLP | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |  |
|  | ČSN | Česká technická norma |  |
|  | DNEL | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |
|  | EC50 | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |  |
|  | EINECS | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |
|  | EMS | Pohotovostní plán |  |
|  | ES | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |  |
|  | EU | Evropská unie |  |
|  | IATA | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |
|  | IBC | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |  |
|  | IC50 | Koncentrace působící 50% blokádu |  |
|  | ICAO | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |
|  | IMDG | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |  |
|  | INCI | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |
|  | ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci |  |
|  | IUPAC | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |  |
|  | LC50 | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  | LD50 | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  | LOAEC | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  | LOAEL | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  | Log Kow | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |  |
|  | MARPOL | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |  |
|  | MFAG | Příručka první pomoci |  |
|  | NOAEC | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |

|  | NOEL | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |
| --- | --- | --- |
|  | NPK | Nejvyšší přípustná koncentrace |
|  | PBT | Persistentní, bioakumulativní a toxický |
|  | PEL | Přípustný expoziční limit |
|  | PNEC | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |
|  | ppm | Miliontina |
|  | REACH | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |
|  | RID | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |
|  | UN | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |
|  | UVCB | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |
|  | VOC | Těkavé organické sloučeniny |
|  | vPvB | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |
|  | w/w | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |
|  | Acute Tox. | Akutní toxicita |
|  | Eye Dam. | Vážné poškození očí |
|  | Eye Irrit. | Dráždivost pro oči |

| Org. Perox. | Organický peroxid |  |
| --- | --- | --- |
| Ox. Liq. | Oxidující kapalina |  |
| Skin Corr. | Žíravost pro kůži |  |
| Skin Irrit. | Dráždivost pro kůži |  |
| Pokyny pro školení |  |  |

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí.

Doporučená omezení použití

neuvedeno

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Bezpečnostní list dodavatele a webové stránky ECHA

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

| Prohlášení |  |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |