| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Identifikátor výrobku |  | Iniciátor |  |
|  | Látka / směs |  | směs |  |
|  | Číslo |  |  |  |
|  | Další názvy směsi |  |  |  |
| 1.2. | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |
|  | Určená použití směsi |  | Reakční iniciátor, průmyslové výrobky |  |
|  | Nedoporučená použití směsi |  | Směs nesmí být používána jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. |  |
| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Směs je klasifikována jako nebezpečná. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Org. Perox. CD, H242 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zahřívání může způsobit požár. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečné látky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | methyl ethyl keton peroxid Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H242 |  | Zahřívání může způsobit požár. |  |  |  |  |  |  |

|  | H302 | Zdraví škodlivý při požití. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení |  |  |
|  | P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P210 | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. |  |
|  | P220 | Uchovávejte/skladujte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a koncentrovaných kyselin a urychlovačů (např. solí těžkých kovů a aminů). |  |
|  | P234 | Uchovávejte pouze v původním obalu. |  |
|  | P264 | Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |
|  | P310 | Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. |  |
|  | P363 | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. |  |
|  | P405 | Skladujte uzamčené. |  |
|  | P410 | Chraňte před slunečním zářením. |  |
|  | P411+P235 | Skladujte při teplotě nepřesahující 30 °C. Uchovávejte v chladu. |  |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. |  |
|  | Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy |  |  |
|  | Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi. |  |  |
| 2.3. | Další nebezpečnost |  |  |
|  | Směs neobsahuje látky PBT a vPvB |  |  |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. |  | Směsi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chemická charakteristika |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs organických peroxidů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  |  |  |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |  |
| CAS: 1338-23-4 ES: 215-661-2 Registrační číslo: 01-2119514691-43-0000 |  |  |  |  | methyl ethyl keton peroxid | 30-40 | Org. Perox. CD, H242 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 |  |  |
| Index: 008-003-00-9 CAS: 7722-84-1 ES: 231-172-9 |  |  |  |  | Peroxid vodíku | 1-2,5 | Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4, H302, H332 Skin Corr. 1A, H314 | 1, 2 |  |
| Index: 603-053-00-3 CAS: 107-41-5 ES: 203-489-0 |  |  |  |  | 2-methylpentan-2,4-diol | 1-2,5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |  |  |
|  |  |  | Poznámky |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Poznámka B: Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá. V části 3 mají záznamy s poznámkou B obecné označení tohoto typu: „… % nitric acid“ („… % kyselina dusičná“). V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí. |  |  |  |  |  |
|  |  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Popis první pomoci |
|  | Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě. Osoba, provádějící první pomoc se musí sama chránit. |
|  | Při vdechnutí |
|  | Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Postiženého uložte na klidné místo, přikryjte a držte v teple. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání nebo kyslík. Jestliže nepříznivé zdravotní účinky přetrvávají, nebo jsou vážné, vyhledejte lékaře. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
|  | Při zasažení očí |
|  | Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
|  | Při požití |
|  | Je-li postižený při vědomí: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Podávejte k pití vodu v malých dávkách. Přestaňte, pokud postižený pocítí nevolnost. Nevyvolávejte zvracení. Jestliže dojde k zvracení, udržujte hlavu v takové poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic. Je-li postižený v bezvědomí: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné |
| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
|  | Při vdechnutí |
|  | Možné podráždění dýchacích cest, kašel, bolesti hlavy. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Podráždění kůže, zčervenání, svědění |
|  | Při zasažení očí |
|  | Podráždění očí, pálení, slzení |
|  | Při požití |
|  | Bolesti hlavy, závrať, nevolnost, bolesti břicha, průjem |
| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Nejsou žádné zvláštní pokyny |

| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | CO2, hasící prášek nebo rozstřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozstřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu. |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Voda - plný proud |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Za určitých podmínek hoření nejsou vyloučeny stopy jiných jedovatých látek. Uhlovodíky, Kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Uzavřené nádoby se směsí v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zajistěte dostatečné odvětrávání. Nevdechujte páry/aerosoly. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. |

| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
| --- | --- |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Zabraňte vytékání kapaliny uzavřením nebo utěsněním místa úniku. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorpčního prostředku, např. písku, zeminy, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt. Větší množství peroxidů je třeba před likvidací zředit vhodným flegmatizátorem na koncentraci pod 10%. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Opatření pro bezpečné zacházení |  |
|  | Opatření pro bezpečné zacházení: Chránit před horkem a slunečními paprsky. Nádrž opatrně otevřít a zacházet s ní opatrně. Zamezit vytváření aerosolů. Při překládání větších množstvích bez odsávacího zařízení: ochrana dýchání. Zbytky nedávat zpět do nádob, ve kterých se látka přechovává. Zásoby na pracovišti jen v omezeném množství. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Produkt smí přijít do styku pouze s vhodnými materiály, jako např. polyethylen nebo ušlechtilá ocel. Uchovávejte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a koncentrovaných kyselin a také urychlovačů (např. solí těžkých kovů a aminů) Oxidující. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Odstraňte všechny zdroje vznícení a nevytvářejte otevřený plamen nebo jiskry. Udržujte produkt a vyprázdněnou nádobu odděleně od zdrojů tepla a vznícení. Zamezte šoku a třeni. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Nekouřit Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Chránit před horkem. Zajistit proti elektrostatickému náboji. Ochránit před úderem a třením. Používat přístroje/armatury chráněné proti explozi a nástroje, které nejiskří. Páry mohou se vzduchem vytvářet exploze schopné směsi. Nosit obuv s vodivými podrážkami. Mohou se tvořit zápalné nebo výbušné směsi výparů se vzduchem. Zamezit otevřeným plamenům, jiskrám, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům zapálení. Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit |  |
| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |
|  | Pokyny pro skladování: Skladujte ve shodě s místními národními předpisy. Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Přechovávat jen v původní nádobě. Zabezpečit před proniknutím do půdy. Použít jen nádrže, které jsou pro látku/produkt povolené. Upozornění k hromadnému skladování: Organické peroxidy nesmí být odkládány nebo skladovány společně se sloučeninami těžkých kovů nebo s aminy, resp. s jejich přípravky. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Další údaje k podmínkám skladování: Obaly udržovat neprodyšně uzavřené. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. Chránit před nečistotami. Přechovávat na uzamčeném místě a znepřístupnit dětem |  |
|  | Skladovací třída | 5,2 - Organické peroxidy a samovolně reagující látky |
|  | Skladovací teplota | minimum 0 °C, maximum 30 °C |
| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |
|  | Viz oddíl 1.2 |  |

| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |
| --- | --- |
| 8.1. | Kontrolní parametry |

|  | Česká republika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název látky (složky) | Typ | Doba expozice | Hodnota | Poznámka | Zdroj |
|  | Peroxid vodíku (CAS: 7722-84-1) | PEL |  | 1 mg/m³ |  |  |
|  |  | NPK-P |  | 2 mg/m³ |  |  |

|  | DNEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracovníci / spotřebitelé | Cesta expozice |  | Hodnota | Účinek |  | Stanovení hodnoty |
|  | Pracovníci | Inhalačně |  | 3 mg/m³ | Akutní účinky místní |  |  |
|  | Spotřebitelé | Inhalačně |  | 1,93 mg/m³ | Akutní účinky místní |  |  |
|  | Pracovníci | Inhalačně |  | 1,4 mg/m³ | Chronické účinky místní |  |  |
|  | Spotřebitelé | Inhalačně |  | 0,21 mg/m³ | Chronické účinky místní |  |  |
|  | PNEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice |  | Hodnota |  |  | Stanovení hodnoty |  |
|  | Sladkovodní prostředí |  | 0,0126 mg/l |  |  |  |  |
|  | Sladkovodní sedimenty |  | 0,047 mg/kg sušiny |  |  |  |  |
|  | Mořské sedimenty |  | 0,047 mg/kg sušiny |  |  |  |  |
|  | Mikroorganismy v čističkách odpadních vod |  | 4,66 mg/l |  |  |  |  |
|  | Půda (zemědělská) |  | 0,0023 mg/kg sušiny půdy |  |  |  |  |

| 8.2. | Omezování expozice |
| --- | --- |
|  | Zajistěte dostatečné větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby nedocházelo k překračování limitů expozice. |
|  | Ochrana očí a obličeje |
|  | Uzavřené ochranné brýle |
|  | Ochrana kůže |
|  | Ochrana rukou: Používat jen rukavice pro chemikálie s označením CE kategorie III. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace. Materiál rukavic: Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Butylkaučuk Fluorkaučuk (viton) Nitrilkaučuk Neopren Doba průniku materiálem rukavic: Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení. |
|  | Ochrana dýchacích cest |
|  | Při dobrém větrání prostoru není třeba. Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí. Filtr A2 |
|  | Tepelné nebezpečí |
|  | neuvedeno |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | neuvedeno |
|  | Další údaje |
|  | Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Ochranný oděv uchovávat odděleně. Zamezit styku s očima a kůží. Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Preventivní ochrana pokožky mastí. Po práci a před přestávkami se postarat o dokonalé očistění pokožky |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |
|  | vzhled |  | bezbarvá kapalina |  |
|  |  | skupenství | kapalné při 20°C |  |
|  |  | barva | bezbarvý |  |
|  | zápach |  | charakteristický |  |
|  | prahová hodnota zápachu |  | údaj není k dispozici |  |
|  | pH |  | údaj není k dispozici |  |
|  | bod tání / bod tuhnutí |  | údaj není k dispozici |  |
|  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  | údaj není k dispozici |  |
|  | bod vzplanutí |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rychlost odpařování |  | údaj není k dispozici |  |
|  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  | údaj není k dispozici |  |
|  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |  |
|  |  | meze hořlavosti | údaj není k dispozici |  |
|  |  | meze výbušnosti | údaj není k dispozici |  |
|  | tlak páry |  | údaj není k dispozici |  |
|  | hustota páry |  | údaj není k dispozici |  |
|  | relativní hustota |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozpustnost |  |  |  |
|  | rozpustnost ve vodě |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozpustnost v tucích |  | údaj není k dispozici |  |
|  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota samovznícení |  | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota rozkladu |  | >60 °C |  |
|  | viskozita |  | 9 - 15 mPas |  |
|  | výbušné vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |
|  | oxidační vlastnosti |  | údaj není k dispozici |  |
| 9.2. | Další informace |  |  |  |
|  | hustota |  | 1,12 - 1,15 g/cm3 při 20 °C |  |
|  | teplota vznícení |  | údaj není k dispozici |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Při doporučením použití není reaktivní |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | SADT (teplota samovolně se urychlujícího rozkladu) je nejnižší teplota, při které může dojít k samovolně se urychlujícímu rozkladu v přepravním obalu. Nebezpečná samovolně se urychlující rozkladná reakce může být za nepříznivých okolností, při výbuchu nebo požáru vyvolána tepelným rozkladem při teplotě uvedené nebo vyšší. Styk s neslučitelnými látkami může vyvolat rozklad při nebo pod SADT. Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení. K zamezení termického rozkladu nepřehřívat |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Samovolně se urychlující rozklad při SADT |
| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Další relevantní informace nejsou k dispozici |
| 10.5. | Neslučitelné materiály |
|  | Spontánní rozklad při styku se špínou, rzí, chemickými látkami, koncentrovanými alkáliemi a koncentrovanými kyselinami. Rovněž zabránit styku s katalyzátory (např. se solemi těžkých kovu a aminy). |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | Uhlovodíky, oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý. Žádné nebezpečné rozkladné produkty, je-li používán a skladován podle předpisů. |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Informace o toxikologických účincích |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |
|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |  |
|  | Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví | Zdroj |
|  | Orálně | LD 50 | 800 mg/kg |  | Krysa |  | ext. BL |
|  | Dermálně | LD 50 | 6500 mg/kg |  | Králík |  | ext. BL |
|  | Zdraví škodlivý při požití. |  |  |  |  |  |  |
|  | Žíravost / dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsobuje těžké poleptání kůže |  |  |  |  |  |  |
|  | Vážné poškození očí / podráždění očí |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsobuje vážné poškození očí. |  |  |  |  |  |  |
|  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxicita pro reprodukci |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |  |

|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
| --- | --- |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Nebezpečnost při vdechnutí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |  |  |  |  |  |
|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |
|  | Data pro směs nejsou k dispozici. |  |  |  |  |  |
|  | Peroxid vodíku |  |  |  |  |  |
|  | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí | Zdroj |
|  | LC 50 | 2,4 mg/l | 48 hod | Dafnie |  | ext. BL |
|  | LC 50 | 16,4 mg/kg | 96 hod | Ryby (Pimephales promelas) |  | ext. BL |
| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |  |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |  |  |  |  |  |

| 12.3. | Bioakumulační potenciál |
| --- | --- |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |
| 12.4. | Mobilita v půdě |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2 |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |
| --- | --- |
|  | neuvedeno |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |
|  | Po zředění vhodným flegmatizátorem na 10% obsahu peroxidu musí být roztok dopraven ke zvláštnímu zpracováni (např. tepelnému využití při dodržení všech úředních předpisů. Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace |
|  | Právní předpisy o odpadech |
|  | 223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, KAPALNÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Organické peroxidy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neaplikuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplňující informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifikační číslo nebezpečnosti |  | (Kemlerův kód) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UN číslo | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasifikační kód | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezpečnostní značky | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/006, v platném znění. 61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. | ODDÍL 16: Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | H242 | Zahřívání může způsobit požár. |  |
|  | H271 | Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. |  |
|  | H302 | Zdraví škodlivý při požití. |  |
|  | H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |
|  | H315 | Dráždí kůži. |  |
|  | H318 | Způsobuje vážné poškození očí. |  |
|  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |
|  | H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. |  |
|  | Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P210 | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. |  |
|  | P220 | Uchovávejte/skladujte odděleně od nečistot, rzi, chemikálií, zvláště koncentrovaných alkálií a koncentrovaných kyselin a urychlovačů (např. solí těžkých kovů a aminů). |  |
|  | P234 | Uchovávejte pouze v původním obalu. |  |
|  | P264 | Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |
|  | P310 | Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. |  |
|  | P363 | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. |  |
|  | P405 | Skladujte uzamčené. |  |
|  | P410 | Chraňte před slunečním zářením. |  |
|  | P411+P235 | Skladujte při teplotě nepřesahující 30 °C. Uchovávejte v chladu. |  |

|  | P501 | Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |
|  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |  |
|  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |
|  | BCF | Biokoncentrační faktor |  |
|  | CAS | Chemical Abstract Service |  |
|  | CLP | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |  |
|  | ČSN | Česká technická norma |  |
|  | DNEL | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |
|  | EC50 | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |  |
|  | EINECS | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |
|  | EMS | Pohotovostní plán |  |
|  | ES | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |  |
|  | EU | Evropská unie |  |
|  | IATA | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |
|  | IBC | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |  |
|  | IC50 | Koncentrace působící 50% blokádu |  |
|  | ICAO | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |
|  | IMDG | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |  |
|  | INCI | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |
|  | ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci |  |
|  | IUPAC | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |  |
|  | LC50 | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  | LD50 | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |
|  | LOAEC | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  | LOAEL | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |
|  | Log Kow | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |  |
|  | MARPOL | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |  |
|  | MFAG | Příručka první pomoci |  |
|  | NOAEC | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |

|  | NOEL | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |
| --- | --- | --- |
|  | NPK | Nejvyšší přípustná koncentrace |
|  | PBT | Persistentní, bioakumulativní a toxický |
|  | PEL | Přípustný expoziční limit |
|  | PNEC | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |
|  | ppm | Miliontina |
|  | REACH | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |
|  | RID | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |
|  | UN | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |
|  | UVCB | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |
|  | VOC | Těkavé organické sloučeniny |
|  | vPvB | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |
|  | w/w | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |
|  | Acute Tox. | Akutní toxicita |
|  | Eye Dam. | Vážné poškození očí |
|  | Eye Irrit. | Dráždivost pro oči |

| Org. Perox. | Organický peroxid |  |
| --- | --- | --- |
| Ox. Liq. | Oxidující kapalina |  |
| Skin Corr. | Žíravost pro kůži |  |
| Skin Irrit. | Dráždivost pro kůži |  |
| Pokyny pro školení |  |  |

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí.

Doporučená omezení použití

neuvedeno

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Bezpečnostní list dodavatele a webové stránky ECHA

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

| Prohlášení |  |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |