| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Identifikátor výrobku |  |  | TVRDIDLO |  |
|  |  | Látka / směs |  |  | látka |  |
|  |  | Číslo |  |  |  |  |
|  |  | Chemický název |  |  | triethylenteramin |  |
|  |  | Číslo CAS |  |  | 112-24-3 |  |
|  |  | Indexové číslo |  |  | 612-059-00-5 |  |
|  |  | Číslo ES (EINECS) |  |  | 203-950-6 |  |
|  |  | Registrační číslo |  |  | 01-2119487919-13-0003 |  |
|  |  | Další názvy látky |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |  |
|  |  | Určená použití látky |  |  |  |  |
|  |  |  | Systém deskriptorů použití |  |  |  |
|  |  |  | SU 3 | Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |  |  |
|  |  |  | SU 22 | Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) |  |  |
|  |  | Nedoporučená použití látky |  |  | Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1. |  |
|  |  | Zpráva o chemické bezpečnosti |  |  |  |  |

| 1.3. | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodavatel |  |  |  |
|  |  | Jméno nebo obchodní jméno | BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. |  |
|  |  | Adresa | Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, 102 19 |  |
|  |  | Telefon | +420 296 584 111 |  |
|  |  | Email | bal@bal.cz |  |
|  |  | Adresa www stránek | www.bal.cz |  |
|  | Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list |  |  |  |
|  |  | Jméno | Ing. Jan Gerstenberger |  |
|  |  | Email | gerstenberger.j@gmail.com |  |
| 1.4. | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |
|  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |

| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Klasifikace látky nebo směsi |
|  | Klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|  | Látka je klasifikována jako nebezpečná. |
|  | Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |
|  | Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky |
|  | Nejsou známy |
|  | Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí |
|  | Zdraví škodlivý při styku s kůží. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |

| 2.2. | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpečná látka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | triethylenteramin (Index: 612-059-00-5; CAS: 112-24-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardní věty o nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H312 |  | Zdraví škodlivý při styku s kůží. |  |  |  |  |  |  |
|  | H314 |  | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |  |  |  |  |  |
|  | H317 |  | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |  |  |  |  |
|  | H412 |  | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P102 |  | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |  |  |  |  |  |
|  | P261 |  | Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. |  |  |  |  |  |  |
|  | P273 |  | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |  |  |  |  |  |  |
|  | P280 |  | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |  |  |  |  |  |
|  | P301+P330+P331 |  | PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. |  |  |  |  |  |  |
|  | P303+P361+P353 |  | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |  |  |  |  |  |
|  | P305+P351+P338 |  | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |  |  |  |  |  |
|  | P310 |  | Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. |  |  |  |  |  |  |
|  | P312 |  | Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. |  |  |  |  |  |  |
|  | P333+P313 |  | Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |  |  |  |  |  |  |
|  | P363 |  | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. |  |  |  |  |  |  |
|  | P501 |  | Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů jako nebezpečný odpad. |  |  |  |  |  |  |

| 2.3. | Další nebezpečnost |
| --- | --- |
|  | Směs neobsahuje látky PBT a vPvB |

| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Látky |  |  |  |  |  |  |
| Identifikační čísla |  |  | Název látky | Obsah v % hmotnosti | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 | Pozn. |  |
|  |  |  | hlavní složka látky |  |  |  |  |
| Index: 612-059-00-5 CAS: 112-24-3 ES: 203-950-6 Registrační číslo: 01-2119487919-13-0003 |  |  | triethylenteramin | 90-100 | Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |  |  |
|  | Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Popis první pomoci |  |  |  |  |  |  |
|  | neuvedeno |  |  |  |  |  |  |
|  | Při vdechnutí |  |  |  |  |  |  |
|  | Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Postiženého uložte na klidné místo, přikryjte a držte v teple. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání nebo kyslík. Jestliže nepříznivé zdravotní účinky přetrvávají, nebo jsou vážné, vyhledejte lékaře. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při styku s kůží |  |  |  |  |  |
|  |  | Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou a mýdlem. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |
|  |  | Při zasažení očí |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |
|  |  | Při požití |  |  |  |  |  |
|  |  | Je-li postižený při vědomí: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Podávejte k pití vodu v malých dávkách. Přestaňte, pokud postižený pocítí nevolnost. Nevyvolávejte zvracení. Jestliže dojde k zvracení, udržujte hlavu v takové poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic. Je-li postižený v bezvědomí: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné |  |  |  |  |  |

| 4.2. | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
| --- | --- |
|  | Při vdechnutí |
|  | Možné podráždění dýchacích cest, kašel, bolesti hlavy. |
|  | Při styku s kůží |
|  | Podráždění kůže, zčervenání, svědění |
|  | Při zasažení očí |
|  | Podráždění očí, pálení, slzení |
|  | Při požití |
|  | Bolesti hlavy, závrať, nevolnost, bolesti břicha, průjem |
| 4.3. | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
|  | Nejsou žádné zvláštní pokyny |
|  | Další údaje |
|  | V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (Zobrazit návod k použití nebo bezpečnostní list, pokud je to možné). |

| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Hasiva |
|  | Vhodná hasiva |
|  | Voda, oxid uhličitý (CO2) |
|  | Nevhodná hasiva |
|  | Nejsou známa |
| 5.2. | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
|  | Nevdechujte výbušné a rozkladné plyny. Hoření vytváří těžký kouř. |
| 5.3. | Pokyny pro hasiče |
|  | Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Uzavřené nádoby se směsí v blízkosti požáru chlaďte vodou. Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. |

| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
|  | Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zajistěte dostatečné odvětrávání. Nevdechujte páry/aerosoly. |
| 6.2. | Opatření na ochranu životního prostředí |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Zabraňte vytékání kapaliny uzavřením nebo utěsněním místa úniku. Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou životního prostředí. |
| 6.3. | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
|  | Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí absorpčního prostředku, např. písku, zeminy, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt. |
| 6.4. | Odkaz na jiné oddíly |
|  | Ochranné pomůcky viz oddíl 8, likvidace viz oddíl 13. |

| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |
| --- | --- |
| 7.1. | Opatření pro bezpečné zacházení |
|  | Používejte osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli jiných zdrojů ohně. Proveďte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům. |
| 7.2. | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
|  | Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech chráněných před přímým slunečním zářením, v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz kapitola 10) a potravin, krmiv a nápojů. Obaly musí být řádně označené. Skladujte z dosahu potravin, nápojů a krmiv. |
| 7.3. | Specifické konečné/specifická konečná použití |
|  | Viz oddíl 1.2 |

| ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |
|  | žádné |  |  |  |  |  |  |
|  | DNEL |  |  |  |  |  |  |
|  | triethylenteramin |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracovníci / spotřebitelé | Cesta expozice |  | Hodnota | Účinek |  | Stanovení hodnoty |
|  | Pracovníci | Dermálně |  | 0,57 mg/kg | Chronické účinky systémové |  |  |
|  | Pracovníci | Inhalačně |  | 0,01 mg/l | Chronické účinky systémové |  |  |
|  | Spotřebitelé | Dermálně |  | 0,25 mg/kg | Chronické účinky systémové |  |  |
|  | Spotřebitelé | Orálně |  | 0,41 mg/kg | Chronické účinky systémové |  |  |
|  | PNEC |  |  |  |  |  |  |
|  | triethylenteramin |  |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice |  | Hodnota |  |  | Stanovení hodnoty |  |
|  | Sladkovodní prostředí |  | 0,19 mg/l |  |  |  |  |
|  | Mořská voda |  | 0,038 mg/l |  |  |  |  |
|  | Sladkovodní sedimenty |  | 95,5 mg/kg |  |  |  |  |
|  | Mořské sedimenty |  | 19,2 mg/kg |  |  |  |  |
|  | Půda (zemědělská) |  | 19,1 mg/kg |  |  |  |  |

| 8.2. | Omezování expozice |
| --- | --- |
|  | Zajistěte dostatečné větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby nedocházelo k překračování limitů expozice. |
|  | Ochrana očí a obličeje |
|  | Ochranné brýle s boční ochranou nebo obličejový štít. |
|  | Ochrana kůže |
|  | Ochrana kůže: chemicky odolný pracovní oděv. Ochrana rukou: ochranné rukavice z materiálu butyl kaučuk |
|  | Ochrana dýchacích cest |
|  | Maska s filtrem "K", zelené barvy. |
|  | Tepelné nebezpečí |
|  | neuvedeno |
|  | Omezování expozice životního prostředí |
|  | neuvedeno |
|  | Další údaje |
|  | Potřísněný oděv ihned odložte. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte plyny, páry a aerosoly. Při manipulaci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. |

| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |
|  | vzhled |  | nažloutlá kapalina |
|  |  | skupenství | kapalné při 20°C |
|  |  | barva | nažloutlá |
|  | zápach |  | po aminech |
|  | prahová hodnota zápachu |  | údaj není k dispozici |
|  | pH |  | 10,7 (1% roztok) |
|  | bod tání / bod tuhnutí |  | -35 °C |
|  | počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  | 275 °C |
|  | bod vzplanutí |  | 118 °C |
|  | rychlost odpařování |  | údaj není k dispozici |
|  | hořlavost (pevné látky, plyny) |  | údaj není k dispozici |
|  | horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti |  |  |
|  |  | meze hořlavosti | údaj není k dispozici |
|  |  | meze výbušnosti | údaj není k dispozici |
|  | tlak páry |  | <0,1 mbar |
|  | hustota páry |  | údaj není k dispozici |
|  | relativní hustota |  | 980 kg/m3 |
|  | rozpustnost |  |  |
|  | rozpustnost ve vodě |  | mísitelný |
|  | rozpustnost v tucích |  | údaj není k dispozici |
|  | rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda |  | -2.65 |
|  | teplota samovznícení |  | 325 °C |
|  | teplota rozkladu |  | údaj není k dispozici |
|  | viskozita |  | 30 mPa.s |
|  | výbušné vlastnosti |  | údaj není k dispozici |
|  | oxidační vlastnosti |  | údaj není k dispozici |

| 9.2. | Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hustota | údaj není k dispozici |  |
|  | teplota vznícení | údaj není k dispozici |  |

| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Reaktivita |
|  | Při doporučením použití není reaktivní |
| 10.2. | Chemická stabilita |
|  | Při doporučeném použití se nerozkládá |
| 10.3. | Možnost nebezpečných reakcí |
|  | Může docházet k tvorbě hořlavých plynů při kontaktu se základními kovy (alkalické kovy a kovy alkalických zemin) a silnými redukčními činidly. Může docházet k tvorbě toxických plynů při kontaktu s oxidujícími minerálními kyselinami, halogenovanýmu organickými sloučeninami, organickými peroxidy a hyperperoxidy a silnými oxidačními činidly. Může dojít ke vznícení při kontaktu se silnými oxidačními činidly. |
| 10.4. | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
|  | Stabilní za normálních podmínek |
| 10.5. | Neslučitelné materiály |
|  | Nejsou známy |
| 10.6. | Nebezpečné produkty rozkladu |
|  | K rozkladu dochází pouze teplem (hoření) – produkty rozkladu viz oddíl 5.2 |

| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |
| --- | --- |
| 11.1. | Informace o toxikologických účincích |
|  | neuvedeno |

|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | triethylenteramin |  |  |  |  |  |
|  | Cesta expozice | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Pohlaví |
|  | Orálně | LD 50 | 300-2000 mg/kg |  | Potkan |  |
|  | Dermálně | LD 50 | 1000-2000 mg/kg |  | Králík |  |
|  | Zdraví škodlivý při styku s kůží. |  |  |  |  |  |
|  | Žíravost / dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |
|  | Způsobuje těžké poleptání kůže |  |  |  |  |  |
|  | Vážné poškození očí / podráždění očí |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |
|  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže |  |  |  |  |  |
|  | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |  |  |  |
|  | Mutagenita v zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |
|  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |
|  | Toxicita pro reprodukci |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |
|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice |  |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |  |  |  |  |  |

|  | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice |
| --- | --- |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
|  | Nebezpečnost při vdechnutí |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| ODDÍL 12: Ekologické informace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Toxicita |  |  |  |  |
|  | Akutní toxicita |  |  |  |  |
|  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |
|  | triethylenteramin |  |  |  |  |
|  | Parametr | Hodnota | Doba expozice | Druh | Prostředí |
|  | LC 50 | >100 mg/l | 96 hod | Ryby |  |
|  | EC 50 | 10-100 mg/l | 48 hod | Dafnie |  |
|  | EC 50 | 10-100 mg/kg | 72 hod | Řasy |  |
| 12.2. | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |  |  |  |  |
| 12.3. | Bioakumulační potenciál |  |  |  |  |
|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |  |  |  |  |
| 12.4. | Mobilita v půdě |  |  |  |  |

|  | Pro produkt nejsou dostupné informace |
| --- | --- |
| 12.5. | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
|  | Produkt neobsahuje složky PBT a vPvB |
| 12.6. | Jiné nepříznivé účinky |
|  | Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2 |

| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |
| --- | --- |
|  | Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. |
| 13.1. | Metody nakládání s odpady |
|  | Postupujte podle předpisů o zneškodňování zvláštních odpadu na zajištěné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zařízení pro nebezpečné odpady. |
|  | Právní předpisy o odpadech |
|  | 223/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 62/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. |

| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | UN číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN 2259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRIETHYLENTETRAMIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Žíravé látky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II - látky středně nebezpečné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odkaz v oddílech 4 až 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neaplikuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplňující informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Identifikační číslo nebezpečnosti | 80 | (Kemlerův kód) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UN číslo | 2259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klasifikační kód | C7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezpečnostní značky | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Námořní přeprava - IMDG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EMS (pohotovostní plán) | F-A, S-B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Námořní znečištění | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |
| --- | --- |
| 15.1. | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
|  | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/006, v platném znění. 61/2014 - ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony. 115/2012 - ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 273/2010 - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 201/2012 - ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 224/2015 - ZÁKON ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Nařízení vlády č. 315/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. |
| 15.2. | Posouzení chemické bezpečnosti |
|  | Nebylo provedeno |

| 16. | ODDÍL 16: Další informace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | H312 | Zdraví škodlivý při styku s kůží. |  |
|  | H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. |  |
|  | H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |
|  | H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |
|  | Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu |  |  |
|  | P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
|  | P261 | Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. |  |
|  | P273 | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |  |
|  | P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. |  |
|  | P301+P330+P331 | PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. |  |
|  | P303+P361+P353 | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. |  |
|  | P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |  |
|  | P310 | Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. |  |
|  | P312 | Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. |  |
|  | P333+P313 | Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |  |
|  | P363 | Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. |  |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů jako nebezpečný odpad. |  |
|  | Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka |  |  |
|  | Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. |  |  |
|  | Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu |  |  |
|  | ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |
|  | BCF | Biokoncentrační faktor |  |
|  | CAS | Chemical Abstract Service |  |
|  | CLP | Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí |  |

|  | ČSN |  | Česká technická norma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DNEL |  | Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |  |  |
|  | EC50 |  | Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace |  |  |  |
|  | EINECS |  | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |  |  |
|  | EMS |  | Pohotovostní plán |  |  |  |
|  | ES |  | Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES |  |  |  |
|  | EU |  | Evropská unie |  |  |  |
|  | IATA |  | Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |  |  |
|  | IBC |  | Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie |  |  |  |
|  | IC50 |  | Koncentrace působící 50% blokádu |  |  |  |
|  | ICAO |  | Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |  |  |
|  | IMDG |  | Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží |  |  |  |
|  | INCI |  | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |  |  |
|  | ISO |  | Mezinárodní organizace pro normalizaci |  |  |  |
|  | IUPAC |  | Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii |  |  |  |
|  | LC50 |  | Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |  |  |
|  | LD50 |  | Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace |  |  |  |
|  | LOAEC |  | Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |  |  |
|  | LOAEL |  | Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem |  |  |  |
|  | Log Kow |  | Oktanol-voda rozdělovací koeficient |  |  |  |
|  | MARPOL |  | Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí |  |  |  |
|  | MFAG |  | Příručka první pomoci |  |  |  |
|  | NOAEC |  | Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |  |  |
|  | NOAEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku |  |  |  |
|  | NOEC |  | Koncentrace bez pozorovaných účinků |  |  |  |
|  | NOEL |  | Hodnota dávky bez pozorovaného účinku |  |  |  |
|  | NPK |  | Nejvyšší přípustná koncentrace |  |  |  |
|  | PBT |  | Persistentní, bioakumulativní a toxický |  |  |  |
|  | PEL |  | Přípustný expoziční limit |  |  |  |
|  | PNEC |  | Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům |  |  |  |
|  |  | ppm |  | Miliontina |  |  |
|  |  | REACH |  | Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006) |  |  |
|  |  | RID |  | Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici |  |  |
|  |  | UN |  | Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN |  |  |
|  |  | UVCB |  | Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály |  |  |
|  |  | VOC |  | Těkavé organické sloučeniny |  |  |
|  |  | vPvB |  | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |  |  |
|  |  | w/w |  | Hmotnostní % (zkratkou hmot. %) |  |  |
|  |  | Acute Tox. |  | Akutní toxicita |  |  |
|  |  | Aquatic Chronic |  | Nebezpečný pro vodní prostředí |  |  |
|  |  | Skin Corr. |  | Žíravost pro kůži |  |  |
|  |  | Skin Sens. |  | Senzibilace kůže |  |  |
|  |  | Pokyny pro školení |  |  |  |  |
|  |  | Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se směsí. |  |  |  |  |
|  |  | Doporučená omezení použití |  |  |  |  |
|  |  | neuvedeno |  |  |  |  |
|  |  | Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu |  |  |  |  |
|  |  | neuvedeno |  |  |  |  |
|  |  | Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny) |  |  |  |  |

| Prohlášení |  |
| --- | --- |
|  | Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |